Консалтинговая компания «Корпус» www.corpus-consulting.ru; Тел. +7 (383) 351-66-00. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН Муниципального образования ЦВЕТНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ Здвинского района Новосибирской области ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Том I Материалы обоснования проекта Заказчик: Администрация Здвинского района Новосибирской области г. Новосибирск, 2012 г. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН Муниципального образования ЦВЕТНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ Здвинского района Новосибирской области Заказчик: Администрация Здвинского района Новосибирской области Муниципальный контракт №20/12 от 7.09.2012 г. Исполнитель: ООО «КОРПУС» Директор ООО «Корпус» Ю.П. Воронов Исполнительный директор ООО «Корпус» Л.А. Куприянов Ведущий специалист проекта А.Е. Лопаткина Ведущий специалист проекта С.С. Добряков г. Новосибирск, 2012 г.

СПИСОК ОСНОВНЫХ УЧАСТНИКОВ

ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Архитектурно-планировочное решение                                  Н.Н. Девятиярова

Заведующий группой                                                                   Л.А. Куприянов

Экономический раздел                                                                 Ю.П. Воронов

С.С. Добряков

А.Е. Лопаткина

Транспортная инфраструктура, инженерное обеспечение       С.С. Добряков

О.Б. Куприянова

Охрана окружающей среды	                                                      А.А. Кошелев

Особо охраняемые территории

историко-культурного наследия				          	 О.Б. Куприянова

СОСТАВ ПРОЕКТА

| № п | Наименование | Масштаб | Марка |
| --- | --- | --- | --- |
| Текстовые материалы |  |  |  |
| 1 | Том I Материалы обоснования проекта |  |  |
| 2 | Том II Положение о территориальном планировании. |  |  |
| Графические материалы. Материалы обоснований проекта |  |  |  |
| 1 | Генеральный план Цветниковского сельского совета. Карта положения Цветниковского сельского совета в системе расселения района | М 1:200000 | ГП-1 |
| 2 | Карта сложившейся планировочной структуры Цветниковского сельского совета | М 1:25000 | ГП-2 |
| 3 | Карта современного состояния и использования территории Цветниковского сельского совета (сложившееся функциональное зонирование) | М 1:25000 | ГП-3 |
| 4 | Карта санитарно-экологического состояния территории Цветниковского сельского совета, границ зон с особыми условиями использования территорий и подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций. | М 1:25000 | ГП-4 |
| Графические материалы. Положение о территориальном планировании |  |  |  |
| 7 | Генеральный план Цветниковского сельского совета. Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. Основной чертеж | М 1:25000 | ГП-5 |
| 8 | Генеральный план Цветниковского сельского совета. Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения. | М 1:25000 | ГП-6 |
| 9 | Генеральный план Цветниковского сельского совета. Карта границ проектируемых функциональных зон | М 1:25000 | ГП-7 |

Содержание

| Раздел | Наименование | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Введение | 7 |
| 2 | Общие сведения о поселении | 9 |
|  | Особенности поселения | 9 |
| 3 | Анализ использования территории поселения, возможных направлений её развития и прогнозируемых ограничений использования | 10 |
| 3.1 | Природные условия | 10 |
|  | Рельеф | 10 |
|  | Климат | 11 |
|  | Геологическое строение | 13 |
|  | Гидрография и гидрология | 14 |
|  | Ландшафт | 17 |
|  | Инженерно-геологические условия | 17 |
| 3.2 | Природные ресурсы территории | 22 |
|  | Почвы | 22 |
|  | Растительность | 24 |
|  | Животный мир | 25 |
|  | Минеральные ресурсы | 26 |
|  | Рекреационные ресурсы | 26 |
| 3.3 | Объекты культурного наследия | 28 |
|  | Памятники археологии | 28 |
|  | Памятники архитектуры и истории | 34 |
|  | Мероприятий по сохранению объектов культурного наследия | 34 |
| 3.4 | Комплексная оценка и основные проблемы развития территории поселения | 36 |
|  | Демографическая ситуация | 36 |
|  | Трудовые ресурсы и система расселения | 42 |
|  | Уровень и качество жизни населения | 44 |
|  | Сельское хозяйство | 46 |
|  | Промышленность | 48 |
|  | Малое предпринимательство и торговля | 48 |
|  | Жилищный фонд | 49 |
|  | Образование | 50 |
|  | Здравоохранение и социальное обеспечение | 53 |
|  | Физкультурные и спортивные сооружения | 53 |
|  | Культурно-бытовое обслуживание населения | 55 |
|  | Транспортное обеспечение | 58 |
|  | Инженерное обеспечение и благоустройство | 60 |
|  | Объекты специального назначения | 73 |
|  | Экологическое состояние | 75 |
| 3.5 | Документы комплексного социально-экономического развития муниципального образования | 78 |
| 3.6 | Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 79 |
|  | Природные чрезвычайные ситуации | 79 |
|  | Чрезвычайные ситуации техногенного характера | 82 |

1. Введение.

Генеральный план Муниципального образования Цветниковский сельсовет Здвинского района Новосибирской области разработан ООО «Корпус» в соответствии со следующими нормативными и законодательными документами:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.04 г. №190-ФЗ;

- Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ;

- Водный кодекс РФ от 3 июня 2006 г. № 73-ФЗ;

- Лесной кодекс РФ от 4 декабря 2006 г. №201-ФЗ;

- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 6 октября 2003 г. № 131- ФЗ;

- Постановление Госстроя РФ от 29.10.2002 N 150 «Об утверждении Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ» от 8 ноября 2007 г. №257-ФЗ;

- Закон НСО «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области» от 2 июня 2004 г. №200-ОЗ;

- СП 42.13330.2011 «СниП 2.07.01-89*» Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений (утв.приказом Министерства регионального развития РФ от 28 декабря 2010 г.№ 820)

- Закон Новосибирской области от 27.04.2010 №481 – ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности в Новосибирской области»;

- Приказ Министерства Регионального развития РФ №224 от 26.05.2011г. «Об утверждении рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов;

- Постановление администрации Новосибирской области от 25.12.2009 N 471-па «О местной системе координат, устанавливаемой в отношении Новосибирской области»;

- Постановление Правительства Новосибирской области от 28.12.2011 N 608 –п «О введении в действие местной системы координат Новосибирской области».

- Проект приказа «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения» (указан в приложении)

- Закон Новосибирской области от 27.04.2010 года № 481-ОЗ "О регулировании градостроительной деятельности в Новосибирской области";

- СНиП 11-04-2003;

Генеральный план разрабатывается на основании муниципального контракта №20/12 от 07.09.2012 года с администрацией Здвинского района Новосибирской области на разработку проектов генеральных планов муниципальных образований Здвинского района Новосибирской области.

В основу разработки проекта положены исходные данные по разделам проекта и следующие документы:

- Техническое задание на разработку проекта «Генеральный план муниципального образования  Цветниковский сельсовет Здвинского района Новосибирской области».

- Социально-экономические основы развития разрабатывались на основе «Комплексной программы социально-экономического развития муниципального образования Цветниковский сельсовет Здвинского района Новосибирской области на 2011 – 2025 годы».

Генеральный план муниципального образования Цветниковский сельсовет является документом территориального планирования. Расчетный срок генерального плана определяется на 20 лет.

Решения генерального плана Цветниковского сельсовета основаны на результатах комплексного анализа современного использования территории поселения, ограничений ее использования, демографических процессов и потребностей в развитии селитебной и производственной территории и инженерно-транспортной инфраструктуры в соответствии с градостроительными и экологическими требованиями.

2. Общие сведения о поселении

Особенности поселения

Муниципальное образование Цветниковского сельсовета было образовано в 1978 году. Территория поселения общей площадью 49056 га  расположена  в юго-восточной части  Здвинского района на расстоянии 418 км от областного центра  г.Новосибирска, в 4 км от районного центра с.Здвинск и в 91 км от ближайшей железнодорожной станции г.Барабинск. Муниципальное образование Цветниковского сельсовета входит в Барабинскую природно-климатическую зону. Средняя температура воздуха составляет 1,3-2 градуса, среднее количество выпадающих осадков - 316 мм.

В  состав поселения входят следующие населённые пункты: село Цветники, деревни Михайловка и Чича.

Численность населения  на 2012 год составляет 1188 человек. На  протяжении последних лет численность населения постоянно снижается. Все население сельское. Крупными селами являются - с. Цветники. На территории муниципального образования два  малых села : деревни Михайловка и Чича.  Этнический состав населения муниципального образования следующий: 94,6% -  русские, 2% - другие национальности.

С каждым годом всё интенсивнее развиваются межпоселенческие связи. Жители поселения вывозят молочную и мясную продукцию за пределы района. Кроме торговых межпоселенческих связей имеют место и связи по обмену опытом работы в сфере образования, медицины, сельского хозяйства,  органов  местного  самоуправления.

Работники культуры поселения и участники коллективов художественной самодеятельности участвуют в районных и областных конкурсах и фестивалях. Работники администрации, культуры, образования, предприятий торговли, здравоохранения  поселения выезжают на курсы по повышению квалификации, участвуют в конкурсах, семинарах по обмену опытом. География проведения мероприятий различна, от районных до областных и общероссийских.

Основное направление развития экономики поселения – сельское хозяйство.

Территория Цветниковского сельсовета расположена в центре Барабинской низменности, в юго-восточной части Западно-Сибирской плиты, в центре Здвинского района. Территория сельского совета граничит на севере с Сарыбалыкским, на северо-западе с Петраковским, на западе с Чулымским, на юго-западе с Нижнеурюмским, на юге с Верх-Урюмским, на востоке с Нижнечулымским сельскими поселениями.

Территория поселения представлена инженерно-геологической областью Барабинской низменности. Основные физико-геологические явления Барабинской низменности – вторичное засоление, дефляция, глубина залегания грунтовых вод 1-3 м.

Инженерно – геологическая типизация территории Цветниковского сельсовета представлена в схеме территориального планирования Здвинского района.

Ландшафт – разнообразный по площади и форме понижения, множество западин и блюдцеобразных мест, занятых озерами и болотами.

Естественный лес представлен березой, осиной, кустарником – ивы различные, акация дикая. Искусственный лес представлен: тополем, кленом, березой бородавчатой, елью, вязом, липой.

Преобладающие травы – пырей ползучий, мятлик степной, ковыль, полынь, горец птичий, тысячелистник, шиповник, одуванчик, кровохлебка, молочай, мать-и-мачеха, осока и другие.

Равнинная поверхность нарушается гривами. Равнина, пересекаемая долиной реки Каргат, постепенно понижается с северо-востока на юго-запад. Долина реки заметно понижена относительно окружающей поверхности. Важный элемент ландшафта – разнообразные по площади и форме понижения, множество западин и блюдцеобразных мест, занятых озерами и болотами.

3. Анализ использования территории поселения, возможных направлений её развития и прогнозируемых ограничений использования

3.1 Природные условия

Рельеф

Современная территория Цветниковского сельсовета в прошлом не покрывалась ледником, но талые воды оказали значительное влияние на формирование ее рельефа. Языки ледника Алтая, водные потоки, образовавшиеся от их таяния, заполняли значительную часть Барабинской низменности. Но сток вод к Северному Ледовитому океану был затруднен наступлением северного ледника. В результате в понижениях образовался огромный внутренний бассейн, в котором накапливались осадки, принесенные талыми ледниковыми водами с Алтайских гор. При отступании ледника в одних местах левобережья начался усиленный размыв ледниковыми и речными потоками, а в других шел процесс накопления осадков, что привело к образованию гривноложбинного рельефа. Одновременно формировались современные речные долины. Огромная мощность речных и озерных осадочных отложений, их горизонтальное залегание и обусловили равнинный характер территории.

Важный элемент ландшафта – разнообразные по площади и форме понижения, множество западин и блюдцеобразных мест, занятых озерами и болотами. Водоразделы имеют следы прогрессивного заболачивания.

В центральной части Барабинской низменности много замкнутых и полузамкнутых озерных и болотных впадин. Размеры впадин разнообразны. Множество небольших котловин — степных блюдец, занятых болотами или озерами, является результатом выщелачивания легкорастворимых солей, содержащихся в грунтах. Наличие процесса выщелачивания с несомненностью доказывается существованием довольно значительных пустот в почве и в подстилающих материнских породах, а также широким распространением засоленных грунтов. Крупные впадины имеют тектоническое происхождение. Водоразделы слабо выражены, речные долины едва врезаны.

Рельеф слегка всхолмлённый, высота 100—150 м над уровнем моря. Равнинная поверхность нарушается гривами, которые на севере переходят в увалы.

Барабинская низменность — это почти замкнутая плоская впадина некогда крупного озерного бассейна. Увал следует с удивительной последовательностью за всеми изгибами долины Иртыша. Он имеет в ширину от 20 до 40 км при высоте 20—30 м над равниной центральной части Барабинской низменности и 50—70 м над Иртышом.

В южной половине отчётливо выражены параллельные повышения — "гривы". Гривы заняты луговыми степями, разнотравными лугами и берёзовыми колками на чернозёмах, солонцах и серых лесных почвах; в понижениях между ними — пресные и солёные озёра, сфагновые болота, займища и солончаковые луга. Гривы вытянуты в основном с северо-востока на юго-запад. Они обычно прямолинейны или несколько изогнуты, а иногда причудливо ветвящейся формы. Самые крупные из грив достигают 20 и более километров в длину, 1 км в ширину и поднимаются над окружающей местностью на 10 м и выше. Но чаще размеры их значительно меньше, нередко встречаются гривы длиной около километра.

Понижения между гривами также имеют вытянутую форму. Одни из них замкнуты и бессточны, другие соединяются между собой. Все межгривные понижения заболочены или избыточно увлажнены. В них сосредоточены озера, болота и речные долины.

Климат

Климат поселения континентальный умеренного пояса. Особенности климата обусловлены взаимодействием климатообразующих факторов: солнечной радиации, циркуляции воздушных масс и подстилающей поверхности.

На территорию Цветниковского сельсовета поступают арктические, тропические воздушные массы и воздушные массы умеренных широт. Они бывают континентальными и морскими и движутся в двух направлениях: широтном  и меридиональном.

Циркуляция воздушных масс меняется в течение года в связи с изменением распределения давления над Евразией и соседними океанами.

Резкие колебания температуры воздуха наблюдаются как в течение года и сезона, так и в течение суток. Максимальная температура воздуха может подниматься до абсолютной отметки в 38°C и опускается до -48°C. Среднемесячная температура воздуха летом выше +15°. Средняя дневная температура в июне – колеблется от +20 ° до +27 °. Летом осадков выпадает меньше, чем может испариться, поэтому в летние месяца могут возникнуть засухи, особенно в первую половину лета. С 15 – 20 июля, как правило, начинаются дожди. Зимние температуры воздуха отрицательные и составляют в январе -18,2…-20,3°. Самые низкие температуры отмечаются в декабре, январе и достигают в отдельные годы -40…-50°. При прохождение циклонов температура воздуха повышается, иногда она становится положительной. Среднегодовое количество осадков составляет 411мм. По сумме осадков территория Здвинского района относится к зоне устойчивого увлажнения. Среднегодовая скорость ветра составляет 5м/с, ветры имеют юго-западное господствующее направление.

По метеорологическому потенциалу атмосферы (МПА) территория Цветниковского сельсовета к зоне хороших условий рассеивания примесей в атмосфере. По среднемноголетним данным МПА имеет значение 0,3 . Величина метеорологического потенциала атмосферы говорит о том, что в течение года повторяемость процессов, способствующих самоочищению атмосферы, примерно в 3 раза наблюдается чаще, чем повторяемость процессов, способствующих накапливанию примесей в ней.

В поселении хорошо выражены все времена года, хотя продолжительность их различна. Весна устанавливается в начале апреля, когда приток солнечной радиации значительно увеличивается, резко повышается температура воздуха, интенсивно тает снег, и продолжается она два месяца (апрель, май). В это время стоит сухая, ясная, ветреная погода. В мае много солнечных дней, но температура резко колеблется, что связано с приходом, то теплых, то холодных воздушных масс.

Лето наступает в первой декаде июня, когда средняя суточная температура превышает +15ْ С. Нарастание температуры идет медленно. В начале августа  часто бывают кратковременные похолодания, температура воздуха и воды при этом понижается. Летом выпадает наибольшее количество осадков.

Осень устанавливается в конце августа, когда среднесуточная температура падает до +15ْ С.  В сентябре погода по-прежнему стоит ясная и теплая. Хрустальная прозрачность воздуха, безветрие, яркая желто-красная окраска листвы, обилие садовых цветов – все это придает нашей осени особую прелесть. Временами, в связи с прохождением циклонов, в сентябре бывает пасмурная и дождливая погода. Заморозки, начавшиеся в августе и сентябре, все учащаются. Выпадает первый снег, но быстро тает. В ноябре образуется устойчивый снежный покров, и зима полностью вступает в свои права.

Заморозки на почве начинаются во второй половине сентября и заканчиваются в конце мая. Продолжительность холодного периода — 178, тёплого — 188,  86 безоблачных дней в году, 67 — со сплошной облачностью.

Неблагоприятными метеорологическими явлениями в зоне расположения Лянинского сельсовета могут быть: сильный ветер, метели, обильные и продолжительные осадки, засуха, низкие температуры воздуха, грозы, град, туман, гололед, изморозь.

Геологическое строение

Инженерно-геологические условия на территории поселения обусловлены особенностями взаимодействия геологической среды с другими средами, которые проявляются в форме экзогенных геологических процессов. При оценке этих процессов важно знать, где, как, с какой интенсивностью и какие входы литосистемы взаимодействуют с элементами других систем. Знание набора взаимодействий, интенсивности и вклада каждого взаимодействия, характера и скорости изменения отношений, свойств и структуры геологической среды, обусловленных взаимодействиями с другими средами, дает надежную основу для понимания экзогенных геологических процессов и их количественного прогноза.

Инженерно-геологические условия определяют как совокупность геологической обстановки, имеющей значение для проектирования, строительства и эксплуатации инженерных сооружений. В число компонентов инженерно-геологических условий включается: характер пород, условия их залегания и распространения в земной коре, гидрогеологические условия, влияющие на состояние и устойчивость пород, современные геологические процессы, как природные, так и вызванные инженерной или вообще хозяйственной деятельностью человека, влияющие на выбор места для строительства, конструкцию сооружения и методы производства строительных работ.

Геологическое строение изучено до глубины 2000 м. На размытой поверхности миоцена здесь лежат супеси, суглинки, мергели плиоцена, содержащие большое количество солей. Это по преимуществу озерные осадки. Мощность их до 50 м; она больше в западной части впадины.

Современные и четвертичные отложения на территории сельсовета имеют ограниченное распространение вдоль реки Чулым, за исключением верхнечетвертичных субаэральных покровных отложений (Q III), залегающих сплошным чехлом на всей остальной территории. Мощность последних обычно не превышает 1-3 м. Современные верхнечетвертичные аллювиальные отложения поймы и надпойменных террас реки Чулым (QIII-IV) представлены чередованием супесей, песков, суглинков. Мощность их меняется от 1-3 до 10 м., чаще не превышает 5 м. В разрезе преобладают суглинки. Супеси и пески встречаются очень редко. Мощность последних  обычно не превышает 2 м. Засоленная заболоченная лесостепь (Центральная Бараба) представлена засоленными торфяно-болотными и луговыми почвами. Значительные площади заняты плодородными лугово-черноземными почвами. Преобладают черноземы, солонцы, засоленные почвы и солончаки. Меньшие площади занимают лугово-черноземные почвы. Для поселения заболоченной засоленной лесостепи характерны солонцы. Почвы данных территорий восприимчивы к развитию дефляционных процессов.

Для инженерной геологии важнейшее значение имеет гидрогеологическое строение верхней части геологической среды, включающей первый от поверхности водоносный горизонт и приповерхностные слои горных пород, обводняемые в результате строительства. В гидрогеологическом отношении Цветниковский сельсовет относится к Иртышскому артезианскому бассейну, который является частью Западносибирского сложного артезианского бассейна.

Гидрография и гидрология

Подземные воды в поселении изучены на глубину около 1100 м (максимальная). До этой глубины выделяется ряд водоносных горизонтов и комплексов, характеристика наиболее перспективных приводится в таблице 1. Перспективными для централизованного водоснабжения являются водообильные пресные или маломинерализованные (до 3 г/л) водоносные горизонты атлымской, ипатовской и покурской свит. На всей территории сельсовета они при вскрытии скважинами самоизливаются.

Вышезалегающие водоносные горизонты в четвертичных, неогеновых и палеогеновых отложениях имеют изменчивую, преимущественно повышенную минерализацию, невысокую водообильность и могут использоваться лишь для мелкого хозяйственного водоснабжения.

В поселении имеются достаточно богатые ресурсы подземных вод - 307 тыс. м3/сут., в том числе пресных вод 190 тыс. м3/сут.

По суммарному модулю прогнозных ресурсов пресных и маломинерализованных (до 1.5 г/л) подземных вод (на I кв. площади) выделяются 3 гидрогеологических района, с разными условиями централизованного водоснабжения. На большей территории Цветниковского сельсовета условия водоснабжения оцениваются как благоприятные или относительно благоприятные; модули ресурсов соответственно составляют 1-2 и 0,5-1 л/(с* км2), возможная производительность водозаборов групп скважин за счет подземных вод атлымской свиты или меловых отложений - до 30-35 тыс.м3/сут.

Скважинами эксплуатируются горизонты атлымской, чеганской свит палеогена и меловых отложений. Наиболее перспективен атлымский водоносный горизонт на глубине 200—300 м. Мощность слоя 25—62 м. Подземные воды напорные. Пьезометрический уровень устанавливается в интервале от 10—22 м от поверхности земли.

Горизонт чеганской свиты распространен на глубине 270—340 м. Мощность его увеличивается в восточном направлении до 30 м и более. Удельный дебит скважин из атлымского и чеганского водоносных горизонтов 0,1 —1,6 л/с, редко — более. Максимально возможный дебит скважин 5—20 до 30 л/с. При значительной потребности воды целесообразна их совместная эксплуатация. Минерализация до 1 г/л.

На базе подземных вод палеогеновых отложений, балансовые запасы которых значительны и имеются дальнейшие перспективы увеличения, можно организовать крупное централизованное водоснабжение сельскохозяйственных и промышленных объектов не только этой зоны, но и сопредельных территорий к западу, находящихся в менее благоприятных гидрогеологических условиях.

Таблица 1

Гидрогеологическая характеристика

| Водоносный горизонт, комплекс, его геологический индекс | Водовмещающие породы | Глубина залегания кровли горизонта, м | Мощность горизонта, м | Глубина уровня подземных вод, м | Дебит скважин, л/с м3/сут. | Удельный дебит, л/с | Водопроводимость пород горизонта м3/сут. | Минерализация воды, г/л | Прогнозные ресурсы, тыс. м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоносный горизонт каргатской свиты (N2kr) | пески тонко-мелкозернистые | 20-38 | 15-18 | 0.6-2.0 | 0.25-5 22-432 | 0.04-0.31 | 70-140 | 1.3-2.7 | 3,8, в т.ч. пресных вод 0.2 |
| Водоносный горизонт аеульской свиты (N1bs) | - | 85-115 | 8-40 | от 3.7 до +1 | 0.5-5 43-432 | 0.02-0.24 | 55 | 0.9-1.5 | 33,3, в т.ч. пресных вод 4.4 |
| Водоносный горизонт журавской свиты (Р3zr) | пески мелкозернистые с прослоями алевритов | 130-150 | 10-54 | от +0.3 до +7.8 | 0.6-3.9 52-337 | 0.03-0.9 | 28-94 (совместно с N,ab) | от менее 1 до 1.6 | 124,7 (совместно cN^b), в т.ч. пресных вод 67.8 |
| Водоносный горизонт атлымской свиты (Р3аt) | пески от тонко- до разнозернистых | 260-312 | 17-37 | от 0 до+10 | 8-12 691-1037 | 0.1-1.5 преобладает 0.5-1.0 | 210-1125 | 0.8-2.6 | 39, в т.ч. пресных вод 17 |
| Водоносный горизонт ипатовской свиты (K2ip) | пески с прослоями алевритов, глин | 518-680 | 60-110 | +12-+26.9 | 13.3-15 1149-1296 | 0.53-0.61 | 300 | 0.8-1.1 | 106,1 (совместно с К,.2рк) |
| Водоносный комплекс покурской свиты (К1-2рк) | - | 745 | 77 (вскрытая) | +0.9 | 11.1 959 | 1.0 | 600 | до 1.0 | оценены совместно с K2ip |

Значительные ресурсы подземных вод можно использовать для орошения засушливых земель, без ущерба для хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Эксплуатация подземных вод ведется повсеместно на неутвержденных запасах.

Ландшафт

Ландшафты, наиболее пригодные для растениеводства, как правило, расположены на плакорах и пологих склонах плато. При их использовании рекомендуется применять зернопаровую почвозащитную систему земледелия. При данной системе в посевах преобладают зерновые продовольственные (яровая пшеница, просо) и фуражные (ячмень, овес и др.) культуры. Значительные площади пашни отводятся под пары. По данным расчетов Швагждис и др. (1976 год) оптимальным вариантом использования пашни (пар + посевы зерновых) признана структура посевных площадей в соотношении 21-23% к 53-57%.

Территории, мало используемые в хозяйстве, а, следовательно, характеризующиеся низкой степенью измененности, объединяют неустойчивые ландшафты с низким агропроизводственным ресурсом. Их можно разделить на две группы: болотные, лесные и водные – характеризуются высокими природоохранными, средозащитными и мелиоративными функциями; солонцы и солончаки – обладают низким агропроизводственным качеством и чаще непригодны для сельского хозяйства, но обладают средоформирующими функциями. Поэтому такие ландшафты в сельскохозяйственное производство вовлекать не целесообразно.

Солонцы и солончаки распространены в условиях близкого залегания минерализованных грунтовых вод. Эти почвы характеризуются высокой засоленностью почвенного профиля, небольшой мощностью надсолонцового горизонта, столбчатой структурой солонцового горизонта, обладают плохими водно-физическими свойствами. Поэтому они относятся к землям плохого качества и в естественном состоянии малопригодны для сельскохозяйственного производства. Рекомендуется рассоление почв с помощью галофитов. Допускается использование некоторых участков в качестве естественных кормовых угодий при соблюдении экологоприемлемых норм выпаса скота.

Инженерно-геологические условия

Инженерно-геологические условия на территории Цветниковского сельсовета обусловлены особенностями взаимодействия геологической среды с другими средами, которые проявляются в форме экзогенных геологических процессов. При оценке этих процессов важно знать, где, как, с какой интенсивностью и какие входы литосистемы взаимодействуют с элементами других систем. Знание набора взаимодействий, интенсивности и вклада каждого взаимодействия, характера и скорости изменения отношений, свойств и структуры геологической среды, обусловленных взаимодействиями с другими средами, дает надежную основу для понимания экзогенных геологических процессов и их количественного прогноза.

Инженерно-геологические условия определяют как совокупность геологической обстановки, имеющей значение для проектирования, строительства и эксплуатации инженерных сооружений. В число компонентов инженерно-геологических условий включаются: характер пород, условия их залегания и распространения в земной коре, гидрогеологические условия, влияющие на состояние и устойчивость пород, современные геологические процессы, как природные, так и вызванные инженерной или вообще хозяйственной деятельностью человека, влияющие на выбор места для строительства, конструкцию сооружения и методы производства строительных работ.

На дне впадины, занятой Барабинской низменностью, наблюдаются две ступени. Первая пониженная ступень ограничивается горизонталями ПО—120 м и занимает юго-западную часть низменности. Вторая — более высокая — примыкает на востоке к Приобскому плато.

На размытой поверхности миоцена здесь лежат супеси, суглинки, мергели плиоцена, содержащие большое количество солей. Это по преимуществу озерные осадки. Мощность их до 50 м; она больше в западной части впадины. Нижнечетвертичные отложения с Elephas antiquus песчаные и галечные имеют большую мощность на северо-западе. Среднечетвертичные осадки озерного и речного происхождения распространены повсеместно, особенно большой мощности (до 70 м) они достигают на востоке.

Современные и четвертичные отложения в Цветниковском сельсовете имеют ограниченное распространение в северной, северо-восточной части, за исключением верхнечетвертичных субаэральных покровных отложений (Q III), залегающих сплошным чехлом на всей остальной территории. Мощность последних обычно не превышает 1-3 м. (QIII-IV) представлены чередованием супесей, песков, суглинков. Мощность их меняется от 1-3 до 10 м, чаще не превышает 5м. В разрезе преобладают суглинки. Супеси и пески встречаются очень редко. Мощность последних  обычно не превышает 2 м.

Средне-верхнечетвертичные озерно-аллювиальные отложения карасукской свиты развиты в юго-западной части. Разрез отложений карасукской свиты отличается от вышеперечисленных отложений более песчаным составом. Пески приурочены к нижней части разреза. Обычно их мощность не превышает 2-5 м. Пески пылеватые тонко-мелкозернистые. Общая мощность отложений карасукской свиты не превышает 5-8 м, редко 10-15 м.

Средне-верхнечетвертичные озерно-аллювиальные отложения федосовской свиты (QI-II fd) распространены на значительной площади описываемой территории. Их кровля залегает на глубинах 2-6 м под верхнечетвертичными и современными отложениями. Сложена свита суглинками, редко супесями, желто-бурыми, иловатыми. Мощность отложений колеблется от 4 до 19,2 м.

Верхненеогеновые отложения. Верхнеплиоценовые отложения кочковской свиты имеют повсеместное распространение на территории Цветниковского сельсовета и делятся на две подсвиты. Верхняя верхнекочковская (N2kc2) представлена глинами, суглинками тяжелыми желто-бурыми, серыми, буровато-серыми мощностью, в основном, от 5 до 15м. Нижняя подсвита (N2kc1), залегающая на глубинах от 14 до 38 м, сложена песками серыми, тонко и мелкозернистыми. Мощность отложений колеблется от 8 до 20 м, чаще 10-15м.

Нижненеогеновые отложения. Среднемиоценовые отложения таволжанской свиты распространены на описываемой территории повсеместно. Они залегают на глубинах 25-50 м. Представлен разрез глинами серыми, зеленовато-серыми большей частью плотными, линзами песков серых, голубовато-серых тонко- и мелкозернистых. Мощность песчаных прослоев 4-10 м. Общая мощность осадков по площади колеблется в пределах 10-30 м.

Нижнесреднемиоценовые отложения бещеульской свиты (N1Bs) в пределах поселения имеют повсеместно распространение. Отложения представлены серыми, зеленовато и буровато-серыми песками, глинами и алевритами общей мощностью от 10 до 40 м, чаще 15-20 м.

Нижнемиоценовые отложения абросимовской свиты (N1ab) на территории сельсовета вскрываются на глубинах от 80-110 м. Сложена свита серыми, буровато- и зеленовато-серыми плотными и алевритистыми глинами с линзами и прослоями тонко и мелкозернистого песка мощностью от 7 до 30 м. Для нее характерно наличие прослоев бурого лигнита и большого количества растительных остатков. Общая мощность отложений колеблется в пределах от 15 до 40 м.

Палеогеновые отложения. Верхнеолигоценовые отложения журавской свиты, имеющие на данной территории повсеместное распространение, залегают на глубинах от 100 до 140 м и представлены переслаиванием глин, алевритов, тонко-мелкозернистых песков.

Нижне-среднеолигоценовые отложения новомихайловской свит (P3nm) вскрываются на глубинах 140-180 м и представляют собой водоупорную толщу глин с редкими линзами песков и алевритов, мощность которых достигает 10 м. Общая мощность отложений свиты изменяется от 50 до 100 м.

Нижне-среднеолигоценовые отложения атлымской свиты (P3at) повсеместно вскрываются на глубинах 200-300 м. Сложена она песками серого и светло-серого цвета, в составе которых встречаются прослои алевритистых глин и глин. Мощность отложений изменчива и колеблется от 10 до 50 м.

Ниже перечисленных верхнепалеогеновых отложений залегает мощная толща глин палеоген-мелового возраста общей мощностью 450-510 м, представляющая собой региональный водоупор, разделяющий водоносные горизонты верхнего яруса (от четвертичного до палеогенового возраста включительно) и нижнего яруса (меловой водоносный комплекс). Наличие этого водоупора предопределяет условия формирования подземных вод меловых отложений.

Меловые отложения. Меловые отложения распространены повсеместно и представлены ипатовской, кузнецовской и покурской свитами. Верхнемеловые отложения ипатовской свиты (K2 ip) залегают на глубинах 500-700 м и представлены серыми, светло-серыми и зеленовато-серыми мелко и тонко-зернистыми песками, слабосцементированными песчаниками и алевритами с прослоями алевритистых глин. В составе отложений преобладают пески, в отдельных разрезах свита на всю мощность сложена песками, которые прослеживаются на большие расстояния. Общая мощность отложений 80-130 м. Мощность песчаных прослоев от нескольких метров до 100-130 м. Залегают отложения ипатовской свиты на осадках кузнецовской свиты и перекрываются глинистыми отложениями славгородской свиты.

Верхнемеловые отложения кузнецовской свиты (K2kz) распространены повсеместно. Они залегают на породах покурской свиты и перекрываются осадками ипатовской свиты. Сложена свита темно-серыми, серыми алевритовыми плотными глинами, иногда с тонкими прослоями тонкозернистого песка и глинистых алевролитов. Глубина залегания кровли отложений колеблется от 600 до 800м. Мощность осадков изменяется от 20 до 60м.

Нижне-верхнемеловые отложения покурской свиты (K1-2pk) на территории поселения пользуются сплошным распространением. Сложена она преимущественно песками с прослоями алевритистых и песчаных глин. Глубина залегания кровли по площади колеблется в пределах 500-900 м.

Для инженерной геологии важнейшее значение имеет гидрогеологическое строение верхней части геологической среды, включающей первый от поверхности водоносный горизонт и приповерхностные слои горных пород, обводняемые в результате строительства. В гидрогеологическом отношении Цветниковский сельсовет относится к Иртышскому артезианскому бассейну, который является частью Западносибирского сложного артезианского бассейна.

Подземные воды, приуроченные к четвертичным и современным отложениям, гидравлически взаимосвязаны, имеют практически общую уровненную поверхность. В каталогах водопунктов сведения о грунтовых водах четвертичных отложений малочисленны, так как в современном водоснабжении они имеют весьма незначительную роль, к тому же отличаются плохим качеством.

Воды отложений федосовкой свиты гидрокарбонатно-натриевые от пресных (0,5-0,9 г/л) до слабо солоноватых (1,3-1,7 г/л). Химический тип грунтовых вод четвертичных и современных отложений хлоридно-сульфатный с минерализацией от 2,2 до 17 г/л. В сложном катионном составе преобладает натрий и магний. Отложения свиты в целом представляют региональный водоупор. В местах, где имеются линзы песков, они содержат воды спорадического распространения, которые используются для мелкого сельскохозяйственного водоснабжения.

Нижнесреднемиоценовые отложения бещеульской свиты (N1Bs) в пределах поселения имеют повсеместное распространение. Вскрываются они опорными гидрогеологическими и эксплуатационными скважинами на глубинах от 47 до 80 м. Отложения представлены серыми, зеленовато и буровато-серыми песками, глинами и алевритами общей мощностью от 10 до 40 м, чаще 15-20 м.

Подземные воды, приуроченные к отложениям журавской свиты, изучены слабо, вскрыты и опробованы единичными скважинами.

Поскольку мощность водовмещающих песков и алевритов новомихайловской свит  (P3nm) не выдержана, как в разрезе, так и по простиранию, а фильтрационные свойства их в связи с этим изменчивы, то горизонт для водоснабжения практически не используется, лишь в отдельных случаях эксплуатируется совместно с водами атлымской свиты (P3at).

Водоносный горизонт, приуроченный к отложениям атлымской свиты, является наиболее водообильным. Подземные воды высоконапорные, пьезометрические уровни устанавливаются на глубинах 1-19 м и ниже поверхности земли до +2 м выше ее. Абсолютные отметки изменяются от 102 до 126 м.

Ниже перечисленных верхнепалеогеновых отложений залегает мощная толща глин палеоген-мелового возраста общей мощностью 450-510 м, представляющая собой региональный водоупор, разделяющий водоносные горизонты верхнего яруса (от четвертичного до палеогенового возраста включительно) и нижнего яруса (меловой водоносный комплекс). Наличие этого водоупора предопределяет условия формирования подземных вод меловых отложений.

Меловые отложения и приуроченные к ним подземные воды (K2 ip ,K1-2pk). Меловые отложения на территории распространены повсеместно и представлены ипатовской, кузнецовской и покурской свитами.

Верхнемеловые отложения ипатовской свиты (K2 ip) залегают на глубинах 500-700 м и представлены серыми, светло-серыми и зеленовато-серыми мелко и тонко-зернистыми песками, слабосцементированными песчаниками и алевритами с прослоями алевритистых глин. В составе отложений преобладают пески, в отдельных разрезах свита на всю мощность сложена песками, которые прослеживаются на большие расстояния. Общая мощность отложений 80-130 м. Мощность песчаных прослоев от нескольких метров до 100-130 м. Залегают отложения ипатовской свиты на осадках кузнецовской свиты и перекрываются глинистыми отложениями славгородской свиты.

Верхнемеловые отложения кузнецовской свиты (K2kz) распространены повсеместно. Они залегают на породах покурской свиты и перекрываются осадками ипатовской свиты. Сложена свита темно-серыми, серыми алевритовыми плотными глинами, иногда с тонкими прослоями тонкозернистого песка и глинистых алевролитов. Глубина залегания кровли отложений колеблется от 600 до 800 м. Мощность осадков изменяется от 20 до 60 м. В гидрогеологическом отношении отложения кузнецовской свиты представляют выдержанный региональный водоупор, разделяющий водоносные толщи покурской и ипатовской свит.

На территории сельсовета воды меловых отложений являются одним из  основных источников водоснабжения. Основным источником мелкого хозяйственно-питьевого водоснабжения в поселении являются неглубокозалегающие пресные и маломинерализованные (до 3 г/л) воды неогеновых отложений.

3.2 Природные ресурсы территории

Почвы

В природно-сельскохозяйственных геосистемах, сформированных в целях устойчивого получения продукции растениеводства и животноводства, почва является ведущим компонентом. Сохранение почвенных ресурсов возможно только при условии оптимального взаимодействия двух основных подсистем - природной и сельскохозяйственной, поэтому рекомендуется обеспечение сбалансированного режима сельскохозяйственного природопользования, базирующегося на нижеизложенном.

Почвенный покров по комплексу природных явлений рассматривается как солонцовая лесостепь: здесь отчетливо выражены гривы, заметно приподнятые и направленные с северо-востока на юго-запад. Межгривные понижения заняты березовыми колками, озерами и болотами. Почвенный покров весьма разнообразен. Это черноземы, лугово-черноземные почвы, солонцы, луговые почвы, солончаки, болотные, осолоделые почвы.

Почвы данных территорий восприимчивы к развитию дефляционных процессов, поэтому в посевах зерновых возможно создание буферных полос многолетних трав, ориентированных поперек направления господствующих ветров, посева кулис. Многолетние травы накапливают большое количество корней, улучшают структуру почвы, поэтому должны занимать не меньше 30% пашни.

В борьбе с ветровой эрозией большое значение имеют узкорядные и перекрестные способы посева, обеспечивающие надежную защиту почвы. Необходимым условием экологоприемлемого ведения сельскохозяйственного природопользования является соблюдение комплекса агротехнических приемов и мероприятий: безотвальная обработка полей, посев с сохранением стерни на поверхности, полосное размещение паровых участков и посев поперек господствующих ветров, залужение эродированных почв, посевы кулис из высокостебельных растений, мульчирование поверхности полей соломой, применение удобрений, влагонакопление и т.д.

Для территорий со средней степенью нарушенности должны вводиться разнообразные ограничения на формы и интенсивность эксплуатации земель, исключающие негативное воздействие. Данные ландшафты рекомендуется использовать под кормовые угодья и частично под пашню в кормовом севообороте для скороспелых культур. Большинство угодий нуждается в мероприятиях мелиорации той или иной степени. Для улучшения следует использовать как сеяные травы, так и приспособленные к местным условиям декоративные травы. В мелиорации солонцов основным мероприятием коренного характера является гипсование. Одновременно с гипсованием на улучшаемые участки рекомендуется внесение перегноя.

Для экологической реставрации засоленных земель, создания на их месте высокопродуктивных кормовых биоценозов, повышения плодородия почв рекомендуется высеивать галофитные группировки растений (сведа дуголистная, лебеда серая, марь белая, солодка уральская, полынь солончаковая и др.).

Для сенокосных целей следует высеивать люцерну желтую, донники белый и желтый, эспарцет песчаный, костер безостый, пырей бескорневищный. Поскольку на естественных кормовых угодьях травостой используется более длительное время, чем на пашне, здесь лучше высеивать травосмеси, а не отдельные виды.

Почвенный покров кормовых угодий требует не менее бережного отношения, чем пашня. Занимая удобные для механизированных технологий местоположения, сенокосы и пастбища при должном к ним отношении служат существенным источником кормов для животноводства.

Форма ареалов автоморфных почв в основном изоморфная, иногда вытянутая, отражающая форму вершин увалов, на которых они сформировались. Контуры полугидроморфных лугово-черноземных почв в  основном изоморфные, часто кольцевые, опоясывающие вершины увалов. Форма ареалов черноземно-луговых почв определена их местоположением: в подножии склонов увалов ареалы имеют ленточную полузамкнутую форму. В аллювиальной равнине с выраженным микрорельефом, образовавшейся на месте высохшего древнего озера, формируются ареалы луговых почв лопастной асимметриодной формы, часто дырчатые. Лугово-болотные и луговые почвы, приуроченные к ложбинам, имеют разветвленную древовидную форму. Солоди луговые, как правило, локализованные в замкнутых понижениях, образуют мелкие ареалы правильной округлой формы.

Растительный мир

Особенностью почвенного покрова является его мозаичность. Это отражается и на растительном мире сельсовета. Поселение расположено на границе лесостепи и южной тайги в полосе вторичных березово-осиновых лесов. С юга на север березово-осиновые колки постепенно сменяются крупными массивами березняков и осинников, а затем сплошными березово-осиновыми лесами с вкраплениями сосновых рямов верховых болот.

В поселении обширен комплекс дикорастущих пищевых плодово-ягодных растений. В долинах рек произрастают черемуха, калина, облепиха, смородина черная. В сосновых и березово-сосновых кустарниково-травяных лесах, в березовых остепненных лесах постоянными видами являются брусника, клубника, костяника. Им сопутствуют смородина черная, калина, черемуха, малина, земляника, клюква. В лесах встречаются следующие виды грибов – строчки, сморчки, белый гриб, рыжик, сыроежка, подберезовик, подосиновик, масленок, моховик, опенок, лисичка, валуй, груздь, свинушка, волнушка, шампиньон.

На территории сельсовета широкое распространение имеют виды лекарственных растений, которые применяются в основном в народной медицине –  листья брусники, листья толокнянки, багульник, берёзовые и сосновые почки и др.

Животный мир

Фауна поселения включает десять тысяч видов беспозвоночных и 475 видов позвоночных животных. Как известно, насекомые - самые многочисленные по числу видов животные. На территории Цветниковского сельсовета только насекомых насчитывается несколько тысяч видов, среди них бабочки - более 1400 видов, прямокрылые - более 100 видов, мухи - более 400 видов, стрекозы - 62 вида. Из них около 150 видов дневных бабочек, среди которых есть представители экзотического семейства кавалеров - махаон и аполлон. Из многочисленных перепончатокрылых заметны осы, пчёлы и шмели, а в лесах нередко встречаются муравейники рыжего лесного муравья, достигающие иногда двух метров в высоту. В лесостепи встречается самый крупный паук нашей страны - тарантул.

На территории поселения встречаются разнообразные виды млекопитающих. Хищники представлены такими животными, как лиса, барсук, ласка, горностай, колонок, хорь, норка, куница.  Среди парнокопытных встречаются косуля и лось. В лесах можно встретить также кабана. Среди 78 видов млекопитающих много мелких животных: землеройки, мыши, полёвки, хомяки, суслики, зайцы. Встречается два вида ежей, крот, слепушонки, 9 видов летучих мышей. В лесах обычна белка обыкновенная, изредка встречается белка летяга. По берегам мелких лесных речек севера селятся самые крупные грызуны нашей страны – бобры и ондатры. Лось - самое крупное животное фауны, длина тела взрослого самца достигает трёх метров, а вес 600 кг. А самое маленькое млекопитающее - бурозубка крошечная, вес которой менее 6 грамм. Некоторые млекопитающие акклиматизированы.

Через озера Барабинской низменности проходят пути миграции многих перелётных птиц - чернозобая и краснозобая гагара, красношейная и черношейная поганка, серая цапля, разнообразные виды гусей, обыкновенная кряква, серая утка, чирок-трескунок, гуменник, гоголь, луток, широконоска, большой крохаль, красноголовый нырок. Самая маленькая из птиц - желтоголовый королёк, а самая большая - лебедь-шипун.

На территории Цветниковского сельсовета встречаются следующие виды хищных птиц – беркут, орлан-белохвост, большой подорлик, мохноногий канюк, разнообразные виды луня, сапсан, балобан, чеглок, кобчик. В лесах можно встретить куропатку, тетерева, перепела. В долинах рек и озер гнездятся журавль серый, веретенник, кроншнеп, бекас, дупель, гаршнеп. Голубиные представлены большой горлицей, клинтухом, сизым голубем. На территории поселения встречается  белая сова, лысуха, камышница, коростель, удод, серый сорокопут и сорокопут жулан.

В реках и озёрах водится около 20 видов рыб, такие как: пескарь, чебак, щука, окунь, линь, налим, язь, карась, попадался вьюн, нельма и др. Земноводных и пресмыкающиеся сравнительно немного и изучены они мало. Наиболее крупная амфибия - лягушка озёрная.

Минеральные ресурсы

На территории Цветниковского сельсовета по данным «Атласа районных карт полезных ископаемых Новосибирской области» установлено наличие 2 месторождений торфа.

Месторождения торфа. В Цветниковском сельсовете учтено 2 месторождения торфа находящихся в государственном резерве суммарными ресурсами 57 тыс. тонн. Прогнозные ресурсы торфа по категории Р1  составляют 57 тыс. тонн. В таблице 2 представлена подробная информация о месторождении торфа.

Таблица 2

Месторождения торфа Цветниковский сельсовет

| № на кар- те | Наименование месторождения | Степень освоения | Единица измерения | Запасы |  |  | Ресурсы | R-степень разложения, % А-зольность, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | балансовые |  | забалансовые | Р1 |  |
|  |  |  |  | А+В+С, | С2 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Торф |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Саксыр | Резерв | тыс. т | - | - | - | 23 | R-46; А-33 |
|  | Рям Большой | Резерв | тыс. т | - | - | - | 34 | R-32; А-28 |

Рекреационные ресурсы

Рекреационными ресурсами, по определению Н.Ф. Реймерса, являются части природных и культурных ресурсов, обеспечивающие отдых как средство поддержания и восстановления трудоспособности и здоровья людей. К таковым обычно относят природные комплексы и их компоненты (рельеф, климат, растительный и животный мир, водоемы), культурно-исторические памятники, города и другие населенные пункты, уникальные технические сооружения.

На территории Цветниковского сельсовета располагается ряд уникальных природных объектов:

Михайловский рям. На территории памятника «Михайловский рям» выявлено около 50 видов высших и низших сосудистых растений, 295 видов беспозвоночных животных, 252 вида насекомых, 3 вида пресмыкающихся, в том числе 3 вида растений и 13 видов животных, занесенных в Красные книги РФ и НСО. Сведения о фауне природного комплекса не полны, и его животный мир нуждается в специальном изучении.

В настоящее время сфера туризма и рекреации в Цветниковском сельсовете развивается недостаточно активно. Между тем развитие туризма может дать поселению дополнительные рабочие места в условиях финансового кризиса, позволит серьезно увеличить налоговые поступления в бюджеты всех уровней, позволит рассчитывать на значительное увеличение инвестиционных предложений.

Объективно в поселении отсутствуют необходимые природные условия и уникальные объекты, способные привлечь не только иностранного, но и внутреннего туриста, располагающего высокими доходами.

Факторы, препятствующие повышению качества внутреннего туризма в Цветниковском сельсовете:

1. Стихийное развитие туристических территорий:

- отсутствие комплексного подхода к развитию привлекательных для туризма мест. Стихийное развитие ведет к неэффективному использованию ресурсов;

- стихийное использование туристических ресурсов в перспективе ведет к экологическим проблемам.

2. Отсутствие воздушного сообщения:

3. Низкий уровень сервиса:

- туризм в поселении занимает низкобюджетную нишу с минимумом сервиса, как следствие, отсутствует спрос на квалифицированный персонал;

- отсутствует система профессионального образования специалистов по туризму.

4. Отсутствие опыта организации развития туризма в условиях рынка.

5. Отсутствие стратегии развития туризма, в соответствии с которой туризм интегрировался бы в планы регионального социально-экономического развития в комплексе с развитием сельского хозяйства, лесной промышленности, транспорта, культуры и других сфер деятельности.

6. Недостаточный учет социально-экономических интересов местного населения, заинтересованных туристских структур.

7. Отсутствие механизма привлечения в сферу туризма инвестиций из региональных, российских, зарубежных источников.

Для обеспечения узнаваемости Цветниковского сельсовета необходимы «знаковые объекты» – идеальное средство для привлечения внимания туристов.

В настоящее время туристическая инфраструктура утрачена. Значению восприятия поселения как привлекательного для туристических целей объекта мешают:

- отсутствие ориентированной на туристов материально-технической базы;

- неразвитость механизмов поддержки туризма на уровне района.

3.3 Объекты культурного наследия

Памятники археологии

Памятники археологии характеризуют многотысячелетний путь истории и развития человечества. Они являются не только значительной частью культурного наследия нашей страны, но и основным источником информации о дописьменной эпохе. Археологические объекты - своеобразная летопись древней и раннесредневековой истории для большинства регионов России и Сибири, без знания которой невозможна работа по сохранению отечественной и мировой культуры.

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры народов РФ), объектами археологического наследия являются частично или полностью скрытые в земле или под водой следы существования человека, включая все движимые предметы, имеющие к ним отношение, главным или одним из главных источников информации о которых являются археологические раскопки или находки.

Основные типы памятников археологии: городища; древние места захоронений; остатки поселений, укреплений, производств, каналов, дорог; каменные изваяния; лабиринты; наскальные изображения; участки исторического культурного слоя древних населенных пунктов и т.д. В отличие от других видов памятников истории и культуры, большинство объектов археологического наследия с трудом воспринимаются неподготовленным человеком и поэтому подвергаются наибольшему риску уничтожения в процессе хозяйственной деятельности. Этот риск усугубляется активизировавшимся в последние годы любительским кладоискательством.

В соответствии со ст. 18 федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», памятники археологии подлежат государственной охране с момента их выявления.

В соответствии со ст. 49 ФЗ № 73-ФЗ памятники археологии находятся исключительно в государственной собственности. В соответствии со ст. 27 Земельного кодекса Российской Федерации земельные участки, занятые памятниками археологии, ограничиваются в обороте и не предоставляются в частную собственность, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. В соответствии со ст. 99 ЗК РФ к землям историко-культурного назначения относятся земли объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе объектов археологического наследия; изменение целевого назначения земель историко-культурного назначения и не соответствующая их целевому назначению деятельность не допускаются.

В соответствии со ст. 33 ФЗ № 73-ФЗ, ст. 5 Закона Новосибирской области от 25.12.2006 № 79-03 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Новосибирской области, решения федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления о предоставлении земель и изменении их правового режима должны быть согласованы с управлением по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области.

В соответствии со ст.ст. 35, 36, 38, 46, 52, 53 ФЗ № 73-ФЗ проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника запрещается. Границы защитной зоны памятника устанавливаются на расстоянии 50 м. Использование земельного участка, занятого памятником археологии, может проводиться только в строгом соответствии с требованиями ФЗ № 73-ФЗ.

В целях сохранения объектов культурного наследия народов Российской Федерации, в соответствии со ст. ст. 30, 31, 33, 35, 36 ФЗ № 73-ФЗ; ст. 42 Закона РСФСР от 15.12.1978 «Об охране и использовании памятников истории и культуры»; ст. ст. 27, 31 ЗК РФ; ст. ст. 5, 11, 18 ОЗ № 79-03 земельные участки, подлежащие хозяйственному освоению, а также документация, обосновывающая проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, подлежат обязательной историко-культурной экспертизе и согласованию с управлением по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области.

Памятники археологии Цветниковского сельсовета представлены в Таблице 3:

Таблица 3

Памятники археологии на территории Цветниковского сельсовета

| № п/п | Наименование памятника | Тип памятника | Населенный пункт | Датировка | Автор | Категория охраны | Документ о принятии на охрану | Местонахождение памятника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гагарье Озеро-1 | Одиночный курган | д. Чича | не известна | Софейков О.В. | Р | Пост. гл. адм. от 16.05.02 г. № 469 | В 2,9 км к ЮЮВ от д. Чича, в 4 км к СЗ от с. Здвинск, в 0,9 к ЗСЗ от оз. Гагарье, в 0,4 км к ЮЗ от курганного могильника Здвинск-4 |
|  | Здвинск- 1 | Курганный могильник | д. Чича | эпоха ран. железа | Молодин В.И. | Р | Реш. облисп. от 24.05.90 г. № 184 | В 5 км от д. Чича, в 0,6 км к В от оз. Малая Чича |
|  | Здвинск- 4 | Курганный могильник | д. Чича | ран. жел. век | Новиков А.В. | Р | Реш. облисп. от 24.05.90 г. № 184 | В 2,8 км к ЮВ от д. Чича, в 0,4 км к ЗСЗ от оз. Гагарьего, в 2,9 км от д. Чича по дороге в с. Здвинск, к С от дороги в березовом колке |
|  | Каргат-6 | Городище | д. Чича | не известна | Зах В.А. | Р | Пост. гл. адм. от 16.05.02 г. № 469 | В 5 км к ЮЗ от д. Чича, в 6,5 км к ЗСЗ от с. Здвинск, в 0,2 км к зап. от оз. Чумашко, на террасе левого берега р. Каргат, в устье небольшого ручья, впадающего из оз. Чумашко в р. Каргат |
|  | Коршунаково-1 | Одиночный курган | д. Чича | не известна | Новиков А.В. | Р | Реш. облисп. от 24.05.90 г. № 184 | В 2,5 км к ЮВ от д. Чича, на ЮВ склоне небольшой гривы, на СЗ берегу оз. Коршуново |
|  | Коршунаково-2 | Одиночный курган | д. Чича | не известна | Новиков А.В. | Р | Реш. облисп. от 24.05.90 г. № 184 | В 1,5 км к ЮВ от д. Чича, в 1 км к СЗ от оз. Коршунаково |
|  | Коршуново-1 | Курганный могильник | д. Чича | не известна | Софейков О.В. | Р | Пост. гл. адм. от 16.05.02 г. № 469 | В 2,3 км к ЮВ от д. Чича, в 0,8 км к ЮЗ от оз. Коршуново, в 3,5 км по дороге от села к озеру, в 0,4 км к ССВ от курганного могильника Здвинск-4 |
|  | Михайловка-5 | Поселение | д. Михайловка | не известна | Софейков О.В. | Р | Пост. гл. адм. от 16.05.02 г. № 469 | В 5,8 км к СЗ от водонапорной башни на СВ окраине д. Михайловка, в 3,5 км по полевой дороге вдоль берега оз. Урюм из д. Михайловка в п. Чулым, в пойме оз. Урюм |
|  | Михайловка-6 | Курганный могильник | д. Михайловка | не известна | Софейков О.В. | Р | Пост. гл. адм. от 16.05.02 г. № 469 | В 6,2 км к СЗ от водонапорной башни на СВ окраине д. Михайловка, на надпойменной террасе С берега оз. Урюм, в 60 м к ССЗ от старой дороги из д. Михайловка в бывший пионерский лагерь |
|  | Сивково-1 | Курганный могильник | д. Чича | ран. жел. век | Новиков А.В. | Р | Реш. облисп. от 24.05.90 г. № 184 | В 2,6 км к ССЗ от д. Чича, в 4,3 км к ЮВ от д. Маландино, на ЮВ склоне гривы Сивковой, в 0,3 км к ССВ от оз. Сивково |
|  | Урюм- 1 | Курганный могильник | д. Михайловка | не известна | Зах В.А. | Р | Пост. гл. адм. от 16.05.02 г. № 469 | В 3 км к СЗ от СЗ окраины д. Михайловка по дороге вдоль террасы бол. Скасыр на полевой стан, в 5 км к СЗ от водонапорной башни в деревне в 1,8 км к СЗ от пункта триангуляции |
|  | Урюм-10 | Курганный могильник | д. Михайловка | не известна | Новиков А.В. | Р | Реш. облисп. от 24.05.90 г. № 184 | В 5,7 км к СЗ от башни в д. Михайловка, в 3,5 км к СЗ от окраины села, на террасе СЗ берега бол. Скасыр, и в 1,4 км к СВ от оз. Урюм |
|  | Чича-1, 1А | Комплекс памятников (городище и поселение) | д. Чича | позд. бронза | Зах В.А. | Р | Пост. гл. адм. от 16.05.02 г. № 469 | В 3,9 км к ЮВ от д. Чича, на террасе В берега оз. Чича, в 0,3 км к ЮЗ от пункта триангуляции |
|  | Чича-2 | Поселение | д. Чича | не известна | Зах В.А. | Р | Реш. облисп. от 24.05.90 г. № 184 | В 3,6 км к ЮЗ от д. Чича, на террасе оз. Чича |
|  | Чича-4 | Одиночный курган | д. Чича | не известна | Новиков А.В. | Р | Реш. облисп. от 24.05.90 г. № 184 | В 4 км к ЮЮВ от д. Чича, на террасе оз. Малая Чича, в 0,1 км к ЮЮЗ от городища Чича-1 |
|  | Чича-5 | Курганный могильник | д. Чича | не известна | Новиков А.В. | Р | Реш. облисп. от 24.05.90 г. № 184 | В 1,8 км к ЮВ от водонапорной башни в д. Чича, в 1,7 км по полевой дороге из д. Чича в с. Здвинск, в 0,9 км к В от оз. Большая Чича |
|  | Чумашко-2 | Поселение | д. Чича | не известна | Зах В.А. | Р | Реш. облисп. от 24.05.90 г. № 184 | В 3 км к ЮЮЗ от д. Чича, правый берег р. Каргат |
|  | Чумашко-6 | Курганный могильник | д. Чича | не известна | Новиков А.В. | Р | Реш. облисп. от 24.05.90 г. № 184 | В 3,2 км к ВСВ от нежил. д. Мишино |
|  | Чумашко-7 | Курганный могильник | д. Чича | не известна | Новиков А.В. | Р | Реш. облисп. от 24.05.90 г. № 184 | В 5,7 км к ЮЗ от д. Чича, в 8,7 км к СВ от с. Щелчиха, в 5,5 км к СВ от башни в нежил. д. Мишино |
|  | Чумашко-8 | Курганный могильник | д. Чича | не известна | Новиков А.В. | Р | Реш. облисп. от 24.05.90 г. № 184 | В 5 км к ССВ от быв. д. Мишино, в 5 км к ЮЗ от д. Чича |
|  | Климина Грива-1 | Курганный могильник | д. Новомихайловка | не известна | Софейков О.В. | В | Приказ УГО ОКН НСО от 16.04.2009 г. № 23 | В 3,8 км к СВ от д. Новомихайловка, на территории памятника - пункт триангуляции, в 7 км к СЗ от д. Новоалексеевка |
|  | Климина Грива-2 | Курганный могильник | д. Новомихайловка | не известна | Софейков О.В. | В | Приказ УГО ОКН НСО от 16.04.2009 г. № 23 | В 0,51 км к ЮЗ от курганного могильника Климина грива-1, в 3,3 км к СВ от д. Новомихайловка |
|  | Михайловка-1 | Курганный могильник | д. Михайловка | не известна | Тельпухов Н.И. | В | Приказ УГО ОКН НСО от 16.04.2009 г. № 23 | В 6,4 км к ССВ от с. Верх-Урюм, в 1,2 км к ССЗ от пункта триангуляции, на террасе оз. Урюм, в 3,2 км к ВЮВ от д. Михайловка, |
|  | Михайловка-2 | Одиночный курган | д. Михайловка | не известна | Софейков О.В. | В | Приказ УГО ОКН НСО от 16.04.2009 г. № 23 | В 4,9 км к СВ от с. Верх-Урюм, в 3,1 км к В от оз. Урюм, в 5,2 км к ЮВ от д. Михайловка |
|  | Михайловка-3 | Курганный могильник | д. Михайловка | не известна | Софейков О.В. | В | Приказ УГО ОКН НСО от 16.04.2009 г. № 23 | В 4,8 км к С от с. Верх-Урюм, в 1,85 км к В от оз. Урюм, в 0,5 км к ЮЗ от пункта триангуляции, в 3,8 км к ЮВ от д. Михайловка, |
|  | Михайловка-4 | Курганный могильник | д. Михайловка | не известна | Софейков О.В. | В | Приказ УГО ОКН НСО от 16.04.2009 г. № 23 | В 0,4 км к СВ от полевого стана с. Михайловка, в 2,5 км к СВ от СВ окраины с. Михайловка |
|  | Цветники-1 | Поселение | с. Цветники | не известна | Софейков О.В. | В | Приказ УГО ОКН НСО от 16.04.2009 г. № 23 | В 1,2 км к ЮВ от кладбища с. Цветники, правый берег р. Каргат, в 2,1 км к ВЮВ от с. Цветники |
|  | Цветники-2 | Курганный могильник | с. Цветники | не известна | Софейков О.В. | В | Приказ УГО ОКН НСО от 16.04.2009 г. № 23 | Правый берег р. Каргат, в 0,8 км к ЮЗ от башни с. Цветники |
|  | Цветники-3 | Одиночный курган | с. Цветники | не известна | Софейков О.В. | В | Приказ УГО ОКН НСО от 16.04.2009 г. № 23 | В 2,9 км по дороге от трассы Здвинск-Нижний Чулым в с.Хапово, в 1,2 км к Ю от с. Цветники |
|  | Чича-3 | Курганный могильник | д. Чича | не известна | Софейков О.В. | В | Приказ УГО ОКН НСО от 16.04.2009 г. № 23 | В 1,4 км к ЮЗ от оз.Чича, в 3,5 км к ЮЗ от д. Чича |
|  | Чумашко-1 | Поселение | д. Чича | эпоха бронзы | Новиков А.В. | В | Приказ УГО ОКН НСО от 16.04.2009 г. № 23 | В 0,2 км к ЮЮЗ от летней дойки, в 3,3 км к ЮЮЗ от д. Чича |

На территории Цветниковского сельсовета Здвинского района Новосибирской области находится 31 объект археологического наследия - памятника археологии, состоящих на государственной охране.

Памятники архитектуры и истории

На территории Цветниковского сельсовета располагается памятник истории – Могила партизан Гражданской войны 1919 года.

Таблица 4

Памятники архитектуры и истории

| № п/п | Наименование памятника | Датировка | Автор. Материал | Местонахождение | Типология | - Категория охраны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Могила партизан Гражданской войны | 1919 г., обелиск 1951 г. |  | д. Михайловка | история | - Р Решение облисп. от 22.11.60 № 868 |

Меры по сохранению памятников историко-культурного значения

Сегодня на территориях расположения объектов археологического наследия определяются мероприятия, направленные на обеспечение сохранения данных объектов.

- Применение мер по обеспечению сохранности объекта культурного наследия при проектировании и проведении землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ (далее - хозяйственных работ):

- разработка разделов обеспечения сохранности объектов культурного наследия в проектах проведения хозяйственных работ;

- включение в состав указанных разделов мероприятий по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия – ремонтно-реставрационных, научно-производственных, по консервации, приспособлению к современному использованию, научно-методического руководства, технического и авторского надзора, в исключительных случаях – спасательных археологических полевых мероприятий (археологических раскопок);

- согласование проектирования и проведения работ с органами охраны объектов культурного наследия.

- Выполнение требований использования объектов культурного наследия, земельных участков, в пределах которых располагаются объекты археологического наследия:

- обеспечение целостности и сохранности объектов культурного наследия;

- предотвращение ухудшения физического состояния объектов культурного наследия;

- изменение особенностей, составляющих предмет охраны в ходе эксплуатации;

- применение мер по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проектировании и проведении хозяйственных работ;

- обеспечение режима содержания земель историко-культурного назначения;

- обеспечение доступа к объектам культурного наследия;

- иных требований, установленных законодательством.

- Уведомление собственников и пользователей земельных участков, в границах которых находятся объекты археологического наследия, о расположении археологических объектов на принадлежащих им земельных участках, о требованиях к использованию данных земельных участков.

- В случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в ходе хозяйственных работ исполнитель этих работ должен приостановить работы и проинформировать Министерство культуры Новосибирской области об обнаруженном объекте.

Работы, проведение которых может нарушить целостность и сохранность объекта культурного наследия, должны быть немедленно приостановлены заказчиком и исполнителем работ после получения письменного предписания Министерства Новосибирской области по культуре либо федерального органа охраны объектов культурного наследия.

Приостановленные работы могут быть возобновлены по письменному разрешению соответствующего органа охраны объектов культурного наследия, по предписанию которого работы были приостановлены, в случае устранения угрозы нарушения целостности и сохранности объекта культурного наследия.

5.	При разработке и корректировке генеральных планов поселений указываются границы территорий объектов культурного наследия, зон охраны, режим использования земель и градостроительные регламенты в их границах.

3.4 Комплексная оценка и основные проблемы развития территории поселения

Раздел разработан на основе анализа «Комплексной программы  социально-экономического развития Муниципального образования Цветниковский сельсовет Здвинского района Новосибирской области на 2011-2025 годы» и информации, представленной службами администрации Цветниковского сельсовета. Основу экономики сельсовета составляют предприятия сельского хозяйства, предприятия переработки сельхозпродукции, коммунальные объекты, а так же предприятия и организации районного значения.

Демографическая ситуация

Демографическая ситуация (в том числе возрастной и половой состав населения) во многом определяет перспективы и проблемы рынка труда, а значит, трудовой потенциал района. Зная численность населения на определенный период, можно прогнозировать количество и структуру занятых в экономике, основные параметры развития района: объемы жилищного строительства и учреждений обслуживания, системы инженерной и транспортной коммуникаций и прочее.

В целом динамика демографической ситуации в Здвинском районе совпадает с тенденциями демографического развития Новосибирской области. За период 2007-2011 годы численность населения района уменьшилась на 127 человек. К началу 2011 года численность населения Здвинского района составила 17 882 человек против 18 009 человек в начале 2007 года. Численность населения района на 1 января 2012 года составила 17 865 человек (см. Таблицу 5).

Таблица 5

Основные показатели, характеризующие демографические процессы в Здвинском районе

| Показатели | Годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1. Численность населения (чел.) (на начало года) | 18009 | 17911 | 18160 | 18046 | 17882 |
| 2. Коэффициент естественного прироста (чел. на 10000 чел. населения) | -37,80 | -40,80 | -47,40 | -40,00 | -26,30 |
| 3. Коэффициент миграционного прироста (чел. на 10000 чел. населения) | -46,60 | 154,70 | -6,61 | -50,98 | 16,78 |

В целом по Здвинскому району наблюдается следующая ситуация. Остается низкой рождаемость населения, число умерших превышает число родившихся. Продолжается процесс старения населения. Следует отметить, что основными составляющими сокращения численности населения в настоящее время являются не только естественная, но и миграционная убыль.

В Таблице 6 представлена численность населения Цветниковского сельсовета Здвинского района по населенным пунктам (см. Таблицу 6). В целом по сельсовету с 2006 по 2011 годы наблюдается снижение численности населения (90 человек или 7,0%).

Таблица 6

Численность населения Цветниковского сельсовета Здвинского района, 2006-2011 гг., чел.

| Муниципальное образование | Годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| с. Цветники | 799 | 767 | 770 | 768 | 749 | 755 |
| д. Михайловка | 310 | 316 | 291 | 305 | 316 | 291 |
| д. Чича | 169 | 147 | 151 | 143 | 147 | 142 |
| Цветниковский | 1278 | 1230 | 1212 | 1216 | 1185 | 1188 |
| Итого по району | 18009 | 17911 | 18160 | 18046 | 17882 | 17865 |

Рисунок 1 – Динамика численности населения по населенным пунктам Цветниковского сельсовета, 2006-2011 гг.

Доли муниципальных образований в численности населения в Цветниковском сельсовете на начало 2012 года представлены на рисунке 2.

Рисунок 2 – Доли населенных пунктов в Цветниковском сельсовете по численности населения, на начало 2012 г.

Как видно по Рисунку, наибольшая численность населения на начало 2012 года – в селе Цветники (примерно 64 %), деревня Михайловка находится, соответственно, на втором месте по численности населения (291 человек или 24 %), деревня Чича – на третьем месте по численности населения (142 человека или 12 %).

Численность населения по возрастным группам по Цветниковскому сельсовету Здвинского района представлена в таблице 7.

Таблица 7

Распределение численности населения Цветниковского сельсовета Здвинского района по возрастным группам, на начало 2011 года

| Сельсоветы | всего | По возрастным группам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | моложе трудоспособного | в трудоспособном | старше трудоспособного |
| Цветниковский | 1185 | 163 | 719 | 303 |
| Здвинский район | 17882 | 2846 | 10817 | 4219 |

В целом по Цветниковскому сельсовету складывается следующая ситуация. Население моложе трудоспособного возраста составляет 13,76 % от общей численности (163 человека), в трудоспособном возрасте – 60,68 % (719 человек), старше трудоспособного – 25,57% (303 человека).

Естественный прирост населения по Цветниковскому сельсовету представлен в таблице 8 и на Рисунке 3.

Таблица 8

Естественное движение населения по Цветниковскому сельсовету

Здвинского района, 2006-2011 гг.

| Показатель | Годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Родилось | 16 | 15 | 12 | 14 | 14 | 18 |
| Умерло | 19 | 10 | 15 | 11 | 11 | 15 |
| Естественный прирост | -3 | 5 | -3 | 3 | 3 | 3 |

Для наглядности на следующем Рисунке представлен естественный прирост населения по Цветниковскому сельсовету Здвинского района за 6 лет.

Рисунок 3 – Естественный прирост населения по Цветниковскому сельсовету

Здвинского района, 2006-2011 гг.

В 2006-2010 годах в Цветниковском сельсовете Здвинского района в основном наблюдался небольшой, но все же положительный естественный прирост. Наибольшее значение этого показателя было отмечено в 2007 году (5 человек). В 2006 и 2008 годах году число умерших превысило число родившихся на 3 человека.

Миграционный прирост населения по Цветниковскому сельсовету Здвинского района представлен на Рисунке 4.

Рисунок 4 – Миграционный прирост по Цветниковскому сельсовету Здвинского района, 2006-2011 гг.

В течение рассматриваемого временного периода (с 2006 по 2011 годы) в Цветниковском сельсовете в основном наблюдается как положительные, так и отрицательные значения миграционного прироста населения. Наибольшая миграционная убыль за рассматриваемое время в этом сельсовете была отмечена в 2007 году (количество уехавших превысило количество приехавших на 53 человек), наибольший миграционный прирост – в 2008 году (число прибывших превысило число убывших на 15 человек).

Несмотря на все негативные факторы, в настоящее время наблюдается тенденция к улучшению условий жизни в сельских районах. Это связано, в первую очередь с тем, что как на федеральном, так и на региональном и местных уровнях разрабатываются и внедряются различные программы по поддержке рождаемости и улучшения демографической ситуации. Есть основания ожидать если не роста, то, по крайней мере, стабилизации коэффициентов рождаемости на существующем уровне.

Прогнозные данные по численности населения Цветниковского сельсовета Здвинского района определены, исходя из сложившейся в настоящее время демографической ситуации путем экстраполяции действовавших тенденций, дополненной учетом новых условий. Прогноз строился с учетом специфики каждого населенного пункта в составе Цветниковского сельсовета Здвинского района. Прогноз численности населения представлен в следующей таблице.

Таблица 9

Прогноз численности населения по населенным пунктам Цветниковского сельсовета Здвинского района

| Муниципальное образование | 2012 | 1 очередь 2025 | Расчетный срок, 2032 |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Цветники | 755 | 708 | 682 |
| д. Михайловка | 291 | 274 | 263 |
| д. Чича | 142 | 134 | 129 |
| Цветниковский сельсовет | 1188 | 1116 | 1074 |
| Здвинский район | 17865 | 17650 | 17551 |

Различия в динамике численности населения объясняются возрастной структурой населенных пунктов, также большую роль здесь играет величина демографических коэффициентов.

Как видно из представленной выше таблицы, численность населения в Цветниковском сельсовете на первую очередь (2025 год) снизится (на 72 человек) и составит 1116 человек, что соответствует существующим демографическим тенденциям. К расчетному сроку (2032 год) численность населения уменьшится на 42 человека по сравнению с первой очередью (на 114 человек по сравнению с существующей ситуацией) и составит 1074 человека.

Численность детей в школьном и дошкольном возрастах по населенным пунктам Цветниковского сельсовета представлена ниже.

Таблица 10

Прогноз численности населения Цветниковского сельсовета Здвинского района

в дошкольном возрасте (0-7 лет), человек

| Муниципальное образование | 2012 | 1 очередь 2025 | Расчетный срок, 2032 |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Цветники | 60 | 56 | 54 |
| д. Михайловка | 22 | 20 | 19 |
| д. Чича | 9 | 8 | 8 |
| Цветниковский сельсовет | 91 | 84 | 81 |
| Здвинский район | 1309 | 1285 | 1272 |

Таблица 11

Прогноз численности населения Цветниковского сельсовета Здвинского района

в школьном возрасте (8-17 лет), человек

| Муниципальное образование | 2012 | 1 очередь 2025 | Расчетный срок, 2032 |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Цветники | 85 | 80 | 77 |
| д. Михайловка | 32 | 30 | 28 |
| д. Чича | 9 | 8 | 7 |
| Цветниковский сельсовет | 126 | 118 | 112 |
| Здвинский район | 1848 | 1823 | 1807 |

Как видно из таблиц, в динамике численности населения Цветниковского сельсовета Здвинского района в школьном и дошкольном возрастах наблюдаются примерно те же тенденции, что и в динамике всей численности населения.

Далее представлен анализ трудовых ресурсов Цветниковского сельсовета Здвинского района и системы расселения.

Трудовые ресурсы и система расселения

Численность трудовых ресурсов района Здвинского района на 01.01.2012 года составила 9642 человек (54% от общей численности населения). В различных отраслях экономики занято 6900 человек или 88,76% трудоспособного населения.

Численность экономически активного населения в 2009 году составила 488 человек (72,1% от общей численности населения)

Таблица 12

Характеристика трудовых ресурсов Цветниковского сельсовета, 2008-2009 гг.

| Показатели | Годы |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2008 | 2009 |
| 1. Среднегодовая численность занятых в экономике (чел.) | 723 | 693 |
| 2. Распределение численности занятых по отраслям экономики , чел: |  |  |
| - сельское хозяйство | 157 | 152 |
| - ЖКХ | 19 | 20 |
| - торговля | 17 | 18 |
| - образование. культура, здравоохранение | 121 | 116 |
| - государственное и муниципальное управление | 8 | 8 |
| - прочие отрасли | 17 | 17 |
| 3. Уровень официальной зарегистрированной безработицы (%.) | 2,6 | 3,0 |

Основная часть занятого населения (20,64%) сосредоточена  в сельском хозяйстве (ОАО «Здвинское»).

В состав Цветниковского сельсовета Здвинского района входят три населенных пункта, более крупным из которых является административный центр – село Цветники (755 человек на начало 2012 года).

В начале 2012 года в Здвинском районе насчитывалось 6534 домохозяйств, в Цветниковском сельсовете – 439 домохозяйств.

Таблица 13

Домохозяйства Цветниковского сельсовета Здвинского района по населенным пунктам в начале 2012 г.

| Муниципальное образование | Показатель |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Численность населения на начало 2012 года | число домохозяйств | средний размер домохозяйства, чел. |
| с. Цветники | 755 | 279 | 2,71 |
| д. Михайловка | 291 | 110 | 2,65 |
| д. Чича | 142 | 50 | 2,84 |
| Цветниковский сельсовет | 1188 | 439 | 2,71 |
| Здвинский район | 17865 | 6534 | 2,73 |

На рисунке 5 представлено распределение населенных пунктов Цветниковского сельсовета Здвинского района по размеру домохозяйств.

Рисунок 5 – Распределение населенных пунктов Цветниковского сельсовета по среднему размеру домохозяйств в начале 2012 г., человек

Как видно по Рисунку, в административном центре сельсовета значение данного показателя на начало 2012 года составило 2,71 человек (что меньше, чем в среднем по Цветниковскому сельсовету и Здвинскому району в целом). В деревне Михайловка значение этого показателя меньше по сравнению с вышеописанными значениями и составляет 2,65 человека в расчете на одно домохозяйство, в деревне Чича – наоборот, больше (2,84 человека в расчете на одно домохозяйство).

Уровень и качество жизни населения

На протяжении последних лет наблюдается положительная динамика среднедушевых доходов населения.

Таблица 14

Среднемесячная начисленная заработная плата населения в Цветниковском сельсовете, 2010-2011 гг., рублей

| Показатель | Годы |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2010 | 2011 |
| Среднемесячная начисленная заработная плата работников предприятий и организаций | 5499 | 8332 |

Далее представлены показатели, характеризующие прожиточный минимум в Здвинском районе.

Таблица 15

Прожиточный минимум в Здвинском районе

| Показатель | Годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1. Среднедушевой объем прожиточного минимума (руб./месяц) | 3674 | 4210 | 4927 | 5391 | 6000 | 6482 |
| 2. Среднедушевой прожиточный минимум пенсионеров (руб./месяц) | 2916 | 3350 | 3892 | 4249 | 4742 | 5101 |
| 3. Среднедушевой прожиточный минимум трудоспособного населения (руб./месяц) | 3960 | 4530 | 5332 | 5838 | 6460 | 7003 |

На рисунке представлена динамика соотношения среднедушевой заработной платы и среднедушевого прожиточного минимума трудоспособного населения в Цветниковском сельсовете Здвинского района в 2010-2011 годах.

Среднедушевая заработная плата населения остается низкой. В 2010 году ее величина не превышала величину среднедушевого прожиточного минимума трудоспособного населения в Здвинском районе. В 2011 году она стала выше среднедушевого прожиточного минимума трудоспособного населения

Рисунок 6 – Динамика соотношения среднедушевой заработной платы и среднедушевого прожиточного минимума трудоспособного населения в Цветниковском сельсовете, 2010-2011 гг.

Следует отметить также, что отсутствует задолженность по выплате заработной платы в учреждениях и предприятиях поселения.

Рост доходов населения создает устойчивый потребительский спрос на товары и услуги. На протяжении последних лет в муниципальном образовании прослеживается устойчивая тенденция роста розничной торговли.

Удельный вес населения, получающего меры социальной поддержки, к общей численности населения в 2008 году составило 34,6%, в 2009 году - 30,0%.

Адресная социальная помощь населению с низкими доходами в виде предоставления жилищных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг за период с 01.01.2010 года по 01.11.2010 года  обеспечила поддержку 124 семьям муниципального образования Цветниковского сельсовета на сумму 1 223 817 рублей.

Сельское хозяйство

Базовой отраслью экономики поселения является сельское хозяйство.

Общая земельная площадь, используемая предприятиями, организациями и гражданами, занимающимися производством сельскохозяйственной продукции, на начало 2007 года составила 36577 га. Более 75,8 % земель сельскохозяйственного назначения принадлежит сельскохозяйственным предприятиям.

Таблица 16

- Наличие сельскохозяйственных угодий на 2012  г., тыс. га

| Показатели | Все категории хозяйств | в том числе: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сельскохозяйственные предприятия | крестьянские фермерские хозяйства (Изюров) | личные подсобные хозяйства | Прочие |
| Общая площадь сельскохозяйственных угодий | 36577 | 17933 | 2626 | 391 | 270 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| пашня | 10821 | 9338 | 1483 |  |  |
| залежь |  |  |  |  | 270 |
| сенокосы |  | 8595 | 1143 | 391 |  |

Объем продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств муниципального образования Цветниковского сельсовета в действующих ценах в 2009 году составила 49,2  млн. рублей, в 2010 году - 49,9 млн. рублей.

Таблица 17

Развитие агропромышленного комплекса

| - Показатели | Ед. измерения | 2005г | 2006г. | 2007г | 2008г | 2009г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем производства продукции сельского хозяйства ( во всех категориях хозяйств), млн.руб |  | 41,0 | 42,0 | 43,0 | 44,0 | 45,0 |
| Наличие основных фондов по полной остаточной стоимости на конец года | млн. руб. | 29,7 | 27,3 | Х | Х | Х |
| Степень износа основных фондов | % | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 |
| Поголовье скота и птицы (во всех категориях хозяйств, включая население) |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| - КРС | голов | 2100 | 2000 | 1950 | 1900 | 1600 |
| из них коровы | голов | 800 | 800 | 800 | 750 | 700 |
| - свиньи | голов | 160 | 150 | 140 | 130 | 120 |
| Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении (во всех категориях хозяйств): Зерно | тыс. тонн | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 |
| Мясо скота и птицы (жив.вес) | тонн | 297,0 | 283,0 | 193,0 | 190,0 | 180,0 |
| Молоко | тонн | 1590 | 1520 | 1500 | 1400 | 1300 |

Сельскохозяйственные предприятия испытывают острый дефицит квалифицированных специалистов, рабочих сельскохозяйственного производства.

Таблица 18

Наличие скота на предприятиях и у фермеров сельских поселений в 2011 году, единиц на 01.01.2012

| Сельсовет/населенные пункты | Сельскохозяй ственные предприятия /действующие | КФХ /действующие | Всего КРС | в том числе коров | Свиньи | Овцы | Козы | Лошади | Кролики | Птица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Село Цветники | 1 | - | 938 | 410 | - | - | - |  | - | - |
| Деревня Михайловка | - | 1 | 6 | 2 | 3 | 64 | - | - | - | 20 |
| Деревня Чича | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего сельсовет | 1 | 1 | 944 | 412 | 3 | 64 | - | - | - | 20 |

Отсутствие необходимых денежных средств привело к уменьшению закупок новой техники и оборудования для сельского хозяйства.  Выбытие сельскохозяйственной техники не компенсируется ее обновлением. Положительные тенденции в сельскохозяйственном производстве: преодоление спада поголовья скота, и преодоление сокращения посевных площадей.

Таблица 19

Показатели производства сельхозпредприятий, крестьянских (фермерских)

хозяйств

| Наименование хозяйства | Посевная площадь, га | Объем производства (2010 г.), тонн |  |  | Валовая продукция в 2010 году, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | молоко | мясо | зерно | Всего | Растениеводство | Животноводство |
| ОАО «Здвинское» | 5822 | 702.1 | 52.8 | 3862.9 | 24539 | 11373 | 13166 |
| КФХ Изюров | 550 | - | - | 815 | - | - | - |

Промышленность

Промышленных предприятий на территории поселения не зарегистрировано.

Малое предпринимательство и торговля

Муниципальное образование имеет развитую торговую сеть. Современные тенденции развития розничной торговли сопровождаются развитием  продовольственных магазинов, что, в свою очередь, позволяет удовлетворять разнообразные потребительские предпочтения в зависимости от уровня доходов населения муниципального образования.

В настоящее время, на 2012 год, на территории муниципального образования функционирует 13 малых предприятий, из них 7 стационарных магазинов индивидуальных предпринимателей и 6 объектов обслуживания.

Таблица 20

Основные показатели развития малого предпринимательства

| Показатели | Годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Количество малых предприятий, ед. | 11 | 12 | 12 | 13 | 12 | 13 |
| Среднесписочная численность работающих, чел | 30 | 32 | 34 | 33 | 33 | 25 |
| Выпуск продукции, работ, услуг, млн. руб. (оборот организаций) | 25,0 | 26,0 | 28,0 | 31,2 | 32,0 | 34,0 |
| Удельный вес продукции малых предприятий в общем объеме продукции предприятий района, % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Численность индивидуальных предпринимателей, чел. | 20 | 20 | 20 | 26 | 25 | 14 |

В последние годы в формировании оборота розничной торговли прослеживаются положительные тенденции. Оборот розничной торговли достиг в 2009 году – 28 млн.рублей.

Таблица 21

Организации розничной торговли, общепита и платных услуг сельсовета

| Сельсовет/населенный пункт | Магазины |  |  | Кафе, столовые |  |  | Объекты обслуживания |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кол-во | Площадь, м2 | Работающих | Кол-во | Посад.мест | Работающих | Кол-во | Площадь, м2 | Работающих |
| с. Цветники | 5 | 124,5 | 10 | - | - | - | 6 | 170 | 7 |
| д. Михайловка | 1 | 15 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| д. Чича | 1 | 27 | 1 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | - | - | - |  |  |  |
| Всего за сельсовет | 7 | 166,2 | 13 | - | - | - | 6 |  | 7 |

Оборот розничной торговли приходится на долю коммерческих стационарных магазинов.

Таблица 22

Основные показатели развития потребительского рынка

| Показатели | г о д ы |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2008 | 2009 |
| 1. Оборот розничной торговли (млн. руб.) | 17,0 | 28,0 |
| 2. Структура оборота розничной торговли (%) - продовольственные товары - непродовольственные товары | 17,0 | 28,0 |
| 3. Оборот розничной торговли на душу населения, руб. | 14026 | 24671 |
| 4. Объем платных услуг населению (млн. руб.) в том числе объем бытовых услуг населению (%) | 3,95 | 3,2 |
| 5. Объем платных услуг на душу населения, руб. | 2093 | 2150 |

Жилищный фонд

Объемы жилой застройки продиктованы потребностями в обеспечении жильем существующего населения (14 семей нуждающихся в улучшении жилищных условий), прогнозируемого снижения численности населения до 1074 человек и увеличения жилищной обеспеченности до 23 м² / чел.

Таблица 23

Характеристика жилищного фонда по состоянию на 2012 г.

| Населенные пункты | Жилой фонд, кв.м | Количество домов, ед. | Ветхое жилье, ед. | Выделено участков для строительства за 2011 год, шт. | Построено домов за 2011 год, ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Село Цветники | 13305,9 | 143 | 2 | 3 | 1 |
| Деревня Михайловка | 7738,5 | 72 | 2 | - | - |
| Деревня Чича | 4125,6 | 34 | 2 | - | - |
| Всего за с\с | 25170,0 | 249 | 6 | 3 | 1 |

Существующий жилой фонд составляет 25170 м² общей площади, в том числе в муниципальной собственности 22200.

Существующая жилая обеспеченность составляет 21,19 м²/чел.

Жилой фонд стареет, ветхий жилой фонд составляет 233 м2 жилья.

Образование

Система  образования Цветниковского сельсовета  представлена: МОУ Цветниковская средняя общеобразовательная школа, МОУ Михайловская основная общеобразовательная школа и при ней 1 группа детского сада, МДОУ Цветниковский детский сад «Берёзка».

Таблица 24

Школы Цветниковского сельсовета

| Сельсовет | Название | Количество мест | Количество обучающихся | Количество персонала/ педсостав |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цветниковский | МКОУ Михайловская ООШ | 192 | 25 | 18/7 |
|  | МКОУ Цветниковская СОШ | 192 | 79 | 26/13 |

Таблица 25

Учреждения дошкольного образования (включая дошкольные группы)

| Местонахождение | Наименование ДОУ | Количество мест | Количество обучающихся | Количество персонала/ педсостав |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цветники | МКДОУ Цветниковский детский сад «Берёзка» | 35 | 35 | 11 |
| Михайловка | Группа дошкольного образования при МКОУ Михайловская ООШ | 20 | 11 | 4 |
| Всего сельсовет | 2 | 55 | 46 | 15 |

В сфере  образования занято 59 человек, в том числе педагогических работников – в школах 44 и в детских садах 15.

Главной задачей школы является реализация комплексного проекта модернизации образования в Новосибирской области, переход с 1 января 2008 года на нормативно - подушевое  финансирование и новую систему оплаты труда педагогических работников.

В течение 2007-2010г значительно укрепилась материально-техническая база школы, детского сада. Улучшилось обеспечение школы компьютерами, мебелью, учебно-наглядными пособиями. На средства областного и местного бюджета удалось установить АПС в школах и детских садах, произвести ремонт канализационной системы, ремонт тёплых туалетов  и установку сантехники в Цветниковской средней школе. Произведена реконструкция тамбура ,прилегающего к Цветниковской средней школе.

Приоритетный национальный проект «Образование» реализуется на территории школы  по  следующим направлениям:

•	внедрение современных образовательных технологий. С 2008 года школа подключена к сети Интернет,  в 2010 году подключено к Интернету   10 компьютеров.

•	оснащение школы учебно- наглядными пособиями и оборудованием. В рамках проекта в 2010 году закупили добавочно 1 компьютер и 1 принтер,2 мультимедиа проектора.

•	расширение материальной базы столовой МОУ Цветниковская  СОШ

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков – одно из приоритетных направлений социальной политики, проводимой в школе.

В ходе летней кампании 2010 года, как и в предыдущие годы,  организованы малозатратные формы отдыха – лагеря с дневным пребыванием,  походы , работа на пришкольных участках, в ремонтных бригадах, уличных отрядах.

Отдохнуло 80 % ребят в лагерях  с дневным пребыванием детей. На бесплатном питании находятся 63 учащихся школ.

Таблица 26

Показатели распределения выпускников школ в 2011 году.

| Населенные пункты | Всего окончивших школу в 2011 году | Продолжили учебу в Новосибирске и др. городах | Продолжили учебу в Куйбышеве | Остались в поселении | Работают в поселении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цветники | 3 | 2 | 1 | - | - |
| Михайловка | 1 | 1 | - | - |  |
| Чича | 1 | - | 1 | - | - |
| Всего сельсовет | 5 | 3 | 2 |  |  |

Основные мероприятия: методика расчета нормативной потребности субъектов  Российской Федерации в объектах образования представлена в Таблице 27, на основе нормативов обеспеченности населения объектами образования СП 42.13330.2011, утверждённых  приказом министерства регионального развития Российской Федерации от 28 декабря 2010 года N 820, и введен в действие 20 мая 2011 года.

Норматив вместимости школ следует принимать с учетом 100%-ного охвата детей неполным средним образованием (1-9 классы) и до 75% детей - средним образованием (10-11 классы) при обучении в одну смену.

Таблица 27

Расчет требуемой мощности общеобразовательных учреждений на расчетный срок

| Учреждение | Количество детей, школьного возраста в зоне охвата (2032), чел. | Существующее и расчетное количество мест Средних общеобразовательных школ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее кол-во мест | Норматив-ная потреб-ность мест (1-9 классы) | Норматив-ная потребность мест (10-11 классы) | Прогнозируемая потреб-ность мест (1-9 классы) | Прогнозируемая потреб-ность мест (10-11 классы) | Избы-ток мест (2032) | Новое строи-тельст-во |
| МКОУ Цветниковская СОШ | 84 | 192 | 76 | 13 | 69 | 11 | 112 | - |
| МКОУ Михайловская ООШ | 28 | 196 | 26 | - | 23 | - | 173 | - |

Наблюдается избыток мест в школах. На расчетный период основным направлением деятельности руководства системой образования станет оптимизация работы учреждений данной сферы.

Норматив вместимости детских дошкольных учреждений устанавливается в зависимости от демографической структуры поселения, принимая расчетный уровень обеспеченности детей дошкольными учреждениями в пределах 85%, в том числе общего типа - 70%, специализированного - 3%, оздоровительного - 12%.

Таблица 28

Расчет требуемой мощности детских дошкольных учреждений на расчетный срок

| Учреждение | Количество детей, дошкольного возраста (2032), чел. | Существующее и расчетное количество мест 70 Детских дошкольных учреждений |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее кол-во мест | Нормативная потребность мест | Прогнозируемая потребность мест | Недостаток мест (2032) | Новое строительство |
| МКДОУ Цветниковский детский сад «Берёзка» | 62 | 35 | 59 | 52 | 17 | 1 |
| ГДО МКОУ Михайловская ООШ | 19 | 15 | 19 | 16 | 1 | - |

Поселение испытывает недостаток мест в детских дошкольных учреждениях. На расчетный период может потребоваться открытие 1 дошкольной группы в с. Цветники.

Здравоохранение и социальное обеспечение

Медицинское обслуживание жителей Цветниковского сельсовета осуществляет 3 ФАПа Здвинской ЦРБ

Таблица 29

Медицинские учреждения Цветниковского сельсовета

|  | Медицинское учреждение (название) | Дислокация (сельсовет, село) | Количество коек | Количество врачей | Количество среднего медперсонала | Количество младшего медперсонала |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | - ГБУЗ НСО «Здвинская ЦРБ» | Цветниковский сельсовет | 0 | 0 | 3 | 1 |
|  |  | ФАП с. Цветники | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  |  | ФАП д.Михайловка | 0 | 0 | 1 | 1 |
|  |  | ФАП д. Чича | 0 | 0 | 1 | 0 |

Фельдшерско-акушерские пункты укомплектованы медицинскими работниками, лекарственными средствами для оказания первой медицинской помощи.  В 2010 году принято больных- 3237 человек, обслуживание на дому -432 человека, продано медикаментов - 78,0 т.рублей.

Физическая культура и спорт

На территории Цветниковского сельсовета расположено 8 спортивных сооружений, из них :  3 спортивных зала, 2 спортивные площадки при школах, футбольное поле, волейбольная площадка, хоккейная коробка в с. Цветники, кроме того при Цветниковской СОШ  имеется тренажерный зал.

Таблица 30

Количество и площадь спортивных залов (включая школьные)

| Сельсовет/населенный пункт | Количество объектов | Площадь объекта м2 |
| --- | --- | --- |
| Всего с\с | 3 | 481 |
| с. Цветники (школа) | 1 | 200 |
| с. Цветники (д/сад) | 1 | 81 |
| д. Михайловка | 1 | 200 |

Таблица 31

Количество и площадь плоскостных спортивных сооружений (включая школьные)

| Сельсовет/населенный пункт | Количество объектов | Площадь объекта М2 |
| --- | --- | --- |
| Всего с\с | 7 | 6841 |
| с. Цветники | 6 | 6631 |
| Д. Михайловка | 1 | 210 |

Ежегодно проводятся спортивные мероприятия, в том числе: зимняя и летняя спартакиады среди населения, легкоатлетическая эстафета среди учащихся, дошкольников, молодежи и взрослого населения, посвящённая годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г., команда муниципального образования постоянно принимает участие   в спортивных мероприятиях, проводимых муниципальными образованиями по различным видам спорта и в районных летних и зимних спартакиадах между поселениями. Всего затрачено денежных средств на проведение спортивных мероприятий и приобретение спортинвентаря в 2010 году - 30,0 тыс. рублей.

Основные мероприятия: нормативные документы рекомендуют размещать комплексы физкультурно-оздоровительных площадок в каждом поселении. При этом физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует объединять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных заведений.

Для обеспечения минимальной   двигательной   активности   населения  в соответствии с нормативами   обеспеченности   населения   объектами   образования СП 42.13330.2011, утверждённых  приказом министерства регионального развития Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. N 820, и введен в действие 20 мая 2011 г.:

S = N x (C / 1000), где:

S - площадь (общая) спортивного сооружения;

N - норматив  обеспеченности спортивным сооружением (принимается равным 7-9 тыс. м2 на 1000 тыс. человек населения для плоскостных спортивных сооружений, 60-80 м2 на 1000 населения для спортивных залов);

C - численность населения.

Таблица 32

Расчет потребности в крытых спортивных сооружениях на расчетный срок

| Населенный пункт | Население, расчетный срок (2032 г.) | Нормативная потребность, м2 (* не нормируется) | Существующие сооружения, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Цветники | 682 | 41-56 | 281 |
| д. Михайловка | 263 | * | 200 |
| д. Чича | 129 | * | - |

Крытые спортивные сооружения представлены в Цветниковском сельсовете  школьным спортивным залом и спортивным залом в детском саду. В поселении отсутствуют специализированные крытые спортивные сооружения. Для создания сети таких сооружений необходимы существенные материальные вложения.

Таблица 33

Расчет потребности в плоскостных спортивных сооружениях на расчетный срок

| Населенные пункты | Население, расчетный срок (2031 г.) | Нормативная потребность площади плоскостных спортивных сооружений (м2) | Существующие плоскостные спортивные сооружения, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Цветники | 682 | 4774-5892 | 6631 |
| д. Михайловка | 263 | * | 210 |
| д. Чича | 129 | * | - |

Культурно-бытовое обслуживание

На территории Цветниковского сельсовета действует одно учреждение культурно-досугового типа МКУК «Цветниковвский СДК» (1 дом культуры и 2 клуба), вместимостью 328 чел.

Таблица 34

Перечень действующих объектов культурно-досугового назначения

| Культурно-досуговые учреждения | Населенный пункт | Персонал, чел. | Вместимость, мест |
| --- | --- | --- | --- |
| МКУК «Цветниковский СДК» | с.Цветники | 11 | 328 |
| в том числе: |  |  |  |
| СДК | с.Цветники | 9 | 200 |
| Михайловский клуб | д.Михайловка | 2 | 80 |
| Чичинский клуб | д. Чича | 1 | 48 |

За последние годы в сфере культуры  удалось сохранить сеть учреждений.

В 2010г проделана следующая работа:

- проведены:

- капитальный  ремонт Цветниковского СДК на сумму более 1863,0 тыс. руб;

- сельского Цветниковского филиала  «Здвинская ЦБС» на сумму 537,0 тыс.руб.

Участие в районных, областных и местных мероприятиях.

В  летний период активно велась работа с лагерем дневного пребывания - проведено 20 мероприятий для детей из лагеря дневного пребывания.

Проведено взрослых мероприятий- 27.

Проведено детских мероприятий - 32.

Таблица 35

Библиотеки сельсовета

| Название учреждения | Населенный пункт | Фонд, книг | Площадь, м2 | Персонал, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МКУК «Здвинская ЦБС» |  |  |  |  |
| 11. Цветниковский филиал №7 | с.Цветники | 10750 | 108 | 1 |
| 19. Михайловский филиал №14 | д.Михайловка | 4220 | 25 | 1 |

Показатели Цветниковской библиотеки в 2010 году:

- книговыдача составила - 7656 экз.,

- читателей всего -454 чел.

- посещаемость -3865

Основные мероприятия. В таблице 36 приведен результат оценки требуемой вместимости объектов культуры и досуга в населенных пунктах Верх-Каргатского сельсовета на конец расчетного срока с учетом изменения существующей численности и вместимости действующих объектов. Оценка проведена на основе методики, предлагаемой СП 42.13330.2011, утверждённым  приказом министерства регионального развития Российской Федерации от 28 декабря 2010 года N 820, и введен в действие 20 мая 2011 года.

Таблица 36

Нормативная потребность посадочных мест в клубных учреждениях

| Численность населения, чел | Посетительских мест на 1000 человек населения |
| --- | --- |
| 200-1000 | 500-300 |
| 1000-2000 | 300-230 |
| 2000-5000 | 230-190 |

Количество зрительских мест на 1000 жителей  может  отличаться от рекомендуемого, в зависимости от региональных особенностей.

Таблица 37

Расчет потребности в клубных учреждениях на расчетный срок

| Муниципальное образование/населенный пункт | Население, расчетный срок (2032 г.) | Существующее и расчетное количество мест |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее кол-во мест | Потребность всего мест (* не нормируется) |
| с. Цветники | 682 | 200 | 205-341 |
| д. Михайловка | 263 | 80 | 79-132 |
| д. Чича | 129 | 48 | * |

Нехватка мест в клубных учреждениях отсутствует и не требует проведения мероприятий с целью увеличения вместимости.

Нормативная потребность количества экземпляров книг и читательских мест в сельских библиотеках по всем категориям населенных пунктов, в соответствии с нормативами обеспеченности, представлена в Таблице 38.

Таблица 38

| Численность населения, чел | тыс. ед. хранения на 1000 человек населения | Читательских мест |
| --- | --- | --- |
| 1000-2000 | 6-7,5 | 5-6 |
| 2000-5000 | 5-6 | 4-5 |

Таблица 39

Расчет потребности в сельских массовых библиотеках на расчетный срок

| Муниципальное образование/населенный пункт | Население, расчетный срок (2032 г.) | Существующее и расчетное количество экземпляров и читательских мест |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее кол-во экз. | Потребность всего экз. (* не нормируется) |
| с. Цветники | 682 | 10750 | * |
| д. Михайловка | 263 | 4220 | * |
| д. Чича | 129 | - | * |

Количество единиц хранения книг существенно превышает рекомендуемые.

Транспортное обеспечение

Без развитой транспортной инфраструктуры невозможно развитие экономики проектируемого поселения. Состояние транспортной инфраструктуры Цветниковского сельсовета в настоящее время справедливо оценивать, как удовлетворительное. Реально действует один вид транспорта – автомобильный. Все три населенных пункта поселения имеют дороги с твердым покрытием, в том числе село Цветники один из трех центров сельсоветов района которые соединены с районной сетью дорогами с улучшенным типом покрытия. Два других населенных пункта связаны с дорожной сетью дорогами с переходным типом покрытия.

Из шести поселений Здвинского района, с которыми Цветниковский сельсовет имеет общие границы, непосредственное транспортное сообщение с использованием дорог общего пользования возможно с Петраковским, Нижнечулымским, Верх-урюмским, и Чулымским сельсоветами.

В целом, географическое положение Цветниковского сельсовета можно охарактеризовать как достаточно выгодное с точки зрения транспортной доступности и близости к районному центру, что способствует торгово-экономическим связям, интенсификации экономической деятельности.

По территории поселения проходят участки дорог регионального значения К-05 (Здвинск-Барабинск), К-06 (Здвинск-Купино) и К-07 (Здвинск – Довольное). Совокупная протяженность автодорог общего пользования отнесенных к государственной собственности Новосибирской области на территории Цветниковского сельсовета составляет 67,547 км, из них  длина автодорог регионального значения – 37,11 км, межмуниципального значения – 30,437 км. В числе указанных дорог, имеющие усовершенствованный тип покрытия – 18,15 км асфальтобетон и черный щебень, переходный тип покрытия – щебень имеют 45,407 км дорог. Протяженность грунтовых дорог на территории поселения составляет 3,99 км. Дороги регионального значения третьей и четвертой технической категории, дороги межмуниципального значения четвертой и пятой технической категории. Грунтовые дороги не имеют технической категории.

Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения на территории поселения представлен в таблице.

Таблица 40

Автодороги Цветниковского сельсовета

| Наименование дороги | Номер (код) дороги | Протяженность по территории сельсовета (км) |
| --- | --- | --- |
| Регионального значения |  |  |
| Здвинск-Барабинск (в границах поселения) | К-05 | 9,01 |
| Здвинск - Довольное - 17 км а/д "К-09" (в границах поселения) | К-07 | 9,14 |
| Здвинск - 157 км а/д "К-01" (в границах поселения) | К-06 | 18,96 |
| Межмуниципального значения |  |  |
| Здвинск - Верх-Урюм - Лянино – Мамон (в границах поселения) | Н-0704 | 18,65 |
| Здвинск - Нижний Чулым (в границах поселения) | Н-0705 | 3,96 |
| 9км а/д"К-05" - Чича | Н-0713 | 4,247 |
| 16 км а/д "Н-0704" - Михайловка | Н-0712 | 3,580 |

Дорожная сеть Цветниковского сельсовета является важнейшей составной частью транспортной инфраструктуры, а ее развитие - одна из приоритетных задач деятельности местной власти. Создание качественной, устойчиво функционирующей дорожной сети - необходимое условие подъема и развития экономики поселения. Совершенствование и модернизация сферы транспорта являются факторами, стимулирующими социально-экономическое развитие поселения и повышение уровня жизни населения.

Перевозки пассажиров в районе осуществляет автопредприятие ООО  «ДорАвтоТранс». Четыре из девяти внутрирайонных маршрутов связывают три населенных пункта Цветниковского сельсовета с районным центром селом Здвинск и другими населенными пунктами района. Два автобусных маршрута: Здвинск - Верх-Каргат - Старогорностаево - ежедневно, кроме субботы и Здвинск – Хапово – Нижний Чулым - ежедневно, кроме субботы и воскресенья обеспечивают пассажирским сообщением центр сельсовета село Цветники. Автобусный маршрут Здвинск – Алексеевка сообщением в понедельник, среду и пятницу обслуживает жителей деревни Чича, а маршрут Здвинск – Михайловка – Верх-Урюм ежедневно, кроме субботы и воскресенья предоставляет услуги по перевозке пассажиров третьему населенному пункту поселения. Кроме того, по будним дням школьные автобусы регулярно перевозят школьников из других населенных пунктов в центр сельсовета, где располагается средняя школа.

Таблица 41

Основные показатели работы всех видов транспорта

| Показатели | Годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Перевезено грузов, тыс. тонн | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0.3 |
| Перевезено пассажиров, тыс. чел. | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 |
| Обеспеченность населения пассажирским транспортом (автобусами), ед./1000 чел. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Капитальный ремонт дорог, км. | 0 | 0 | 0 | 0 |

Грузовые перевозки в поселении осуществляются автотранспортом сельхозтоваропроизводителей и частными предпринимателями. Перевозки грузов в последние годы стабильны.

Инженерное обеспечение и благоустройство

Благоустройство. Территория Цветниковского сельсовета Здвинского района расположена в центре Барабинской низменности. Равнинная поверхность нарушается гривами. Равнина, пересекаемая долиной реки Каргат, постепенно понижается с северо-востока на юго-запад. Важный элемент ландшафта – разнообразные по площади и форме понижения, множество западин и блюдцеобразных мест, занятых озерами и болотами.

Таблица 42

Благоустройство населенных пунктов в 2011 году

| Населенные пункты | Общая протяженность улиц, км. | в том числе общая протяженность освещенных улиц, км. | Количество домов обеспеченных сетевым газом | Количество объектов торговли |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цветники | 7,1 | 7,1 | - | 5 |
| Михайловка | 3,7 | 3,7 | - | 1 |
| Чича | 2,1 | 2,1 | - | 1 |
| Сельсовет всего | 12,9 | 12,9 | - | 7 |

Основными источниками загрязнения атмосферы являются автомобильный транспорт и отопительные котельные.

Отсутствуют отстойники в системах водопровода поселения, что отражается в конечном результате на качестве питьевой воды, которая  не соответствует санитарным нормам по железу, цветности, мутности питьевая вода в поселении пагубно влияет на состояние здоровья людей.

Недостаточно решена ситуация образования и хранения отходов, как производственных, так и бытовых. Существует проблема возникновения стихийных несанкционированных свалок вокруг населенных пунктов

На протяжении длительного времени не находит своего решения вопрос сбора и хранения отходов, как производственных, так и бытовых. Свалки не оборудованы информационными знаками, отходы в подавляющем большинстве не буртуются. Вокруг населенных пунктов образовались несанкционированные свалки.

Оказанием жилищно-коммунальных услуг занимается специализированное предприятие МУП ЖКХ «Цветниковское», которое предоставляет жилищно-коммунальные услуги населению и осуществляет сбор платежей  за оказанные услуги, оперативный ежемесячный расчет платежей населения в зависимости  от потребления услуг, наличия льгот и субсидий.

Одна из самых актуальных проблем для коммунального хозяйства – неплатежи потребителей услуг. Так дебиторская задолженность предприятий жилищно-коммунального хозяйства на 01.01.2010 года составила 550,7 тыс. рублей из них   задолженность населения 89,9 тыс. рублей.

В настоящее время усилия органов власти направлены на реализацию мер по энергоресурсосбережению, модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, которые позволят не только обеспечить бесперебойное снабжение потребителей жизненно-важными услугами надлежащего качества, но и снизить темпы роста тарифов на коммунальные услуги, т. е. обеспечить их экономическую доступность для населения.

В поселении осуществляются мероприятия по проведению реформы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, направленные на переход от бюджетного дотирования к оплате в полном объеме жилищно-коммунальных услуг потребителями, в том числе населением, с одновременным принятием мер по социальной защите населения.

На 01.01.2010 года стоимость основных фондов жилищно-коммунального назначения, находящихся в муниципальной собственности, составила 10,0 млн. рублей. За последние несколько лет не было возведено ни одного жилого объекта.

Водоснабжение. Не хватает оборудования для управления насосными станциями. Нет системы  очистки  питьевой  воды.

Таблица 43

Обеспеченность артезианскими скважинами систем водоснабжения  населенных пунктов сельсовета на 1.01.2012 года.

| Сельсовет | Количество артезианских скважин, ед. | Производительность скважин, м3/час | Количество водонапорных башен | Количество и объем дополнительных емкостей, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цветниковский | 3 | 8,25 | 3 | 55 |

Качество  питьевой  воды  в  поселении  не везде отвечает  нормативным  документам  по  санитарно – химическим  показателям  (цветность,  мутность,  окисляемость,  содержание  железа).  Кроме  того,  в  воде,  согласно  новой  методике,  в  последние  2-3  года  стал  обнаруживаться  элемент – бор,  а  также  выявлено  присутствие  нефтепродуктов.  Характерным  является  то,  чем  глубже  артезианская  скважина,  тем  больше  концентрация  бора.  Если  на  глубине  100  метров  содержание  бора  не  превышает  норму  (0,5  мг/дм3),  то  на  глубинах  300 метров  бор  обнаруживается  в  количестве  до  1,5  мг/дм3,  700  метров – 2-3 мг/дм3, 840  метров – 4-5  мг/дм3.

Причиной  появления  высокой  концентрации  нефтепродуктов  в  питьевой  воде  (при норме 0,1  мг/дм3, а фактически 1,0 - 1,5  мг/дм3)  является разработка Верхне-Тарского месторождения  нефти. Характерной чертой водохозяйственных отношений в последние годы стало снижение потребления  воды. В сельском хозяйстве водопотребление сокращается. В то же время отмечен небольшой рост водопотребления в жилищно-коммунальном хозяйстве.

Таблица 44

Баланс водоснабжения Цветниковского сельсовета в 2011 году, тыс. м3

| Сельсоветы | Поднято воды | Расход воды на собственные нужды | Подано воды в сеть | Потери воды | Отпущено воды потребителям |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Население | Прочие |
| Цветниковский | 56,5 | 0 | 56,5 | 6,8 | 49,7 | 28,1 | 21,6 |

Кроме низкого качества питьевой воды и не соответствие зачастую ее санитарным нормам, большого физического износа сетей водопровода, существенной проблемой систем водоснабжения района являются старые недостаточной глубины скважины, неудовлетворительное санитарное состояние санитарно-защищенных зон скважин, что также сказывается на качестве питьевой воды.

Таблица 45

Состояние водопроводных сетей Цветниковского сельсовета на 2011 год, км.

| Сельсовет | Протяженность водопроводных сетей | В том числе нуждающихся в замене |
| --- | --- | --- |
| Цветниковский | 13,2 | 6,6 |

Из таблицы видно, что 50 % имеющихся водопроводных сетей Цветниковского сельсовета требуют замены.

В целом водопотребление сельских поселений Здвинского района характеризуется существенным снижением объемов потребления воды в последние годы. Объемные показатели водопотребления приведены в таблице 46

Таблица 46

Водопотребление на бытовые нужды Цветниковского сельсовета в 2011 году

| Муниципальное образование | Численность населения, чел. 2012 г. | Отпущено воды потребителям, тыс. м3 | Водопотребление на человека, л/сут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Цветниковский с/с | 1188 | 28,1 | 64,8 |

Проводимые мероприятия по совершенствованию водоснабжения должны исключать возможность подачи воды, не соответствующей установленным нормативным требованиям.

Проектом предлагается создание в большинстве населенных пунктов централизованных систем для обеспечения всех потребителей водой питьевого качества в полном объеме из расчета 75 литров в сутки на человека к 2025 году , 100 литров в сутки на человека к отчетному периоду.

В каждом населенном пункте принята объединенная хозяйственно-питьевая и противопожарная система, обеспечивающая бесперебойную подачу воды и выполнение условий пожаротушения.

Строительство водозаборов решается технико-экономическим расчетом с учетом:

- экономической целесообразности;

- гидрогеологических условий;

- санитарно-эпидемиологических условий;

- экологических условий;

- качества воды, определяющего необходимость ее очистки, и прочих.

Основной источник – подземные воды. Источник централизованного водоснабжения определяется поисково-разведочными гидрогеологическими работами.

Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 от 26 февраля 2002 г. и введенным в действие 1 июня 2002 г. для каждой системы водоснабжения составляется проект водозабора, в составе которого рассчитываются зоны санитарной охраны трех поясов, четко определяются мероприятия по соблюдению условий хозяйственной деятельности в этих зонах:

- первый пояс – радиус 50 метров, в зависимости от защищенности горизонта.

- второй пояс – радиус определяется расчетом, защищает от микробиологических загрязнений.

- третий пояс - радиус определяется расчетом, защищает от химических загрязнений.

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды. Общее водопотребление на хозяйственно-бытовые и производственные цели в Цветниковском сельсовете  составят на расчетный срок 89,45 тыс. м3/год, в том числе на I очередь – 79,66 тысяч м3/год.

Сложившийся к настоящему времени уровень удельного водопотребления в Октябрьском сельсовете существенно отстает от существующих норм. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, нужды местной промышленности, поливку улиц и зеленых насаждений. Для обеспечения населения услугами водоснабжения приближенных по своим объемам к рекомендуемым нормам, требуется дополнительное строительство соответствующих объектов и развитие систем водоснабжения. Развитие водопотребления показано в таблице 47

Таблица 47

Объемы прироста водопотребления населением по очередям строительства

| Муниципальное образование | Население, человек |  |  | Удельное водопотребление, л/сут. 2011 г. | Водопотребление (тыс. м3/год) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 г. | Первая очередь 2017 г. | Расчетный срок 2032 г. |  | Первая очередь 2017 г. | Расчетный срок 2032 г. |
| Цветниковскийс/с | 1188 | 1116 | 1074 | 64,8 | 30,5 | 39,2 |

Для реализации задач первой очереди необходимо уделить первостепенное внимание сохранению и необходимому ремонту существующих систем централизованного водоснабжения. Новое строительство и соответствующее развитие планировать и вести в населенных пунктах, имеющих водопотребление с использованием централизованных систем ниже среднего по поселению. За счет нового строительства в указанных селах необходимо создать мощности и сети по доставке потребителям воды в объеме 75 литров в сутки на человека в сроки первой очереди. При определении очередности нового строительства необходимо исходить из конкретной ситуации, направления и темпов развития сел, а также роста водопотребления в связи с реализацией новых проектов.

Канализация. Для сбора жидких бытовых стоков используются выгребные ямы. Обслуживанием выгребных ям занимается предприятие МУП ЖКХ  «Цветниковское», в распоряжении имеется одна ассенизационная машина.

Таблица 48

Обеспеченность специальной техникой предприятий ЖКХ

| № | Сельсовет/ населенный пункт | Предприятие ЖКХ | Ассенизационная машина, ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Цветники | МУП ЖКХ «Цветниковское | 1 |

Канализирование бытовых стоков в сельских поселениях с использованием выгребных ям сохраниться на весь период планирования для обеспечения объектов имеющих централизованное водоснабжение.

Необходимо предусмотреть строительство локальных очистных сооружений со специальными объектами, использующими метод естественной биологической очистки, имеющих в своем составе: септик необходимых объемов и соответствующие поля орошения.

Локальные системы очистки сточных вод в населенных пунктах сельсовета предусматривается организовать для общественных зданий (школ, административных зданий и прочих объектов), а в необходимых случаях - для жилых домов.

Применение систем канализации с современными очистными установками биологической очистки бытовых стоков обеспечит глубокую очистку стоков суточным объемом до 20 м3 и более в зависимости от реальной потребности. Эти системы применимы не только для очистки сточных вод общественных зданий, сооружений и жилых домов, но и для предприятий, перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию.

Преимущества таких установок:

- современные технологии;

- небольшая площадь размещения;

- минимальная энергоемкость;

- монтаж из модульных блоков;

- применение новейших строительных материалов.

При проектировании и реконструкции животноводческих ферм, новых предприятий в составе проекта обязательно разрабатываются системы очистки стоков, обеспечивающие полное исключение попадания их в воду или почву.

Выбор метода технологии очистки согласовывается со службой санитарно-эпидемиологического надзора и экологическими службами.

Конкретное размещение систем канализации и очистки сточных вод будет согласовываться с планами развития соответствующих муниципальных образований и строительством объектов производственного и сельскохозяйственного назначения.

Теплоснабжение. На  территории поселения функционирует 2 котельные, установленной мощностью 3,7 Гкал, находится в муниципальной собственности. Протяженность  тепловых сетей, находящихся в муниципальной собственности, составляет 1,9 км,

Таблица 49

Теплоснабжение Цветниковского сельсовета на 2011 год

| Муниципальное образование | Число источников теплоснабжения, ед. | Мощность централизованных источников теплоснабжения, Гкал | Отпущено тепловой энергии за 2011 год- всего, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| Цветниковский | 2 | 3,7 | 3785 |

За последние годы улучшилось качество предоставляемых услуг по теплоснабжению. Ежегодно проводится ремонт тепловых сетей.

Таблица 50

Состояние тепловых сетей населенных пунктов сельсовета на 2012 год.

| Муниципальное образование | Протяженность тепловых сетей | В том числе нуждающихся в замене |
| --- | --- | --- |
| Цветниковский | 1,9 | 1,06 |

Из таблицы видно, что 55,8% тепловых сетей в сельсовете нуждаются в замене. Проблема физического износа сетей теплоснабжения как магистральных, так и внутриквартальных для Цветниковского сельсовета остается достаточно серьезной на протяжении длительного времени. Недостаток финансовых средств районного и местного бюджетов в значительной мере сдерживает проведение работ по капитальному ремонту и реконструкции тепловых сетей с длительными сроками эксплуатации.

Созданный в 2010 году в Новосибирской области «Фонд модернизации и развития ЖКХ муниципальных образований Новосибирской области» позволит более активно проводить модернизацию котельных, тепловых и водопроводных сете, что позволит улучшить состояние инженерной инфраструктуры и повысить качество предоставляемых услуг.

Организация обеспечения других населенных пунктов сельсовета теплом будет развиваться и совершенствоваться на основе индивидуальных систем теплоснабжения и для общественных центров сел и жилых домов.

Основной задачей на планируемый период является повышение эффективности работы котельного оборудования и снижение потерь теплоносителя в сетях путем постепенной замены изношенного оборудования, а также ремонта и замены тепловых сетей. Это позволит снизить количество аварий, довести до нормативных потери тепла при эксплуатации тепловых сетей. В этой связи предполагается разработка мероприятий по развитию теплоснабжения для осуществления эффективного прогнозирования объемов потребления тепловой энергии, детального анализа потребления энергоресурсов организациями, финансируемыми из бюджета сельсоветов, выявления и устранения очагов нерационального использования энергоресурсов.

Другой важной задачей является энергосбережение, которое на сегодня в разы выгоднее, чем развитие теплоэнергетики. Только потери тепла при транспортировке составляют до 25%, при эксплуатации жилищно-коммунальными службами (вследствие плохой теплоизоляции, высокого теплоизлучения самих труб, бесканальной прокладки трубопроводов) - доходят до 50%. Потенциал энергосбережения в этой области может составлять существенную долю от объема используемого топлива. При принятии определенных мер можно достичь снижения потребления топлива на нужды отопления на 20 – 25% от общего потребления сельсоветом.

Одним из наиболее эффективных путей снижения затрат на теплоснабжение является переход на локальные системы отопления. Традиционно принято считать, что локальные отопительные системы подходят только для коттеджей. На самом деле их возможности намного шире. В западноевропейских странах имеется многолетний опыт использования локального отопления для обогрева различных зданий (как в жилом, так и в производственном секторе). Там именно локальные котельные с КПД выше 90% вырабатывают основное количество тепловой энергии. Следует также отметить, что наличие единого отопительного узла на все здание не исключает возможности индивидуального регулирования потребления энергоресурсов каждой квартирой, цехом или иным потребителем и, соответственно, индивидуальной оплаты за энергоресурсы.

Строительство автономных котельных особенно актуально в районах, удаленных от централизованных источников теплоснабжения, а также в местах с неудовлетворительными гидравлическими режимами теплосетей. Известно, что иногда для присоединения потребителей с незначительной нагрузкой требуется строительство теплосетей большой протяженности или увеличение диаметра существующих магистральных трубопроводов. В этом случае предлагается оборудовать объекты крышными или блочными автономными котельными.

Реальными преимуществами локальных котельных, оснащенных современным оборудованием, перед системой центрального отопления являются: значительное снижение потребления топлива, возможность автоматического регулирования подачи тепла в зависимости от погоды или по времени (например, ночью, снижая температуру здания, а днем, повышая ее до необходимого уровня), возможность регулирования подачи тепла в различные помещения здания, исключение перебоев в обеспечении горячей водой, связанных с ежегодным ремонтом тепловых сетей.

Постепенный переход к современным локальным системам является одним из наиболее перспективных путей развития экономики и социальной сферы Октябрьского сельсовета.

Общие потребности в тепле для населения, в расчете по населенным пунктам Цветниковского сельсовета, приведены в таблице. Приведенные данные не включают тепловую нагрузку объектов социальной сферы и производства.

Таблица 51

Расчет годового теплопотребления населением сельсовета

| Муниципальное образование | Население, человек |  | Годовое теплопотребление, Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Первая очередь 2025 г. | Расчетный срок 2032 г. | Первая очередь 2017 г. | Расчетный срок 2032 г. |
| С. Цветники | 708 | 682 | 3398,23 | 3299,12 |
| Д.Михайловка | 274 | 263 | 446,31 | 451,1 |
| Цвтниковский с/с | 982 | 945 | 3844,54 | 3750,22 |

Исходя из того, что в жилищной сфере к концу расчетного срока запланировано увеличение средней обеспеченности населения общей площадью до 23 м2 на человека, а на первую очередь 22,5 м2, годовая потребность в тепле к 2025 году на коммунально-бытовые нужды составит 3844,54 Гкал. К концу расчетного периода годовое теплопотребление по сельсовету возрастет до 3750,22 Гкал.

Решение вопросов, связанных с теплоснабжением проектов, реализуемых на территории Цветниковского сельсовета, в каждом конкретном случае будет согласовываться с планами развития поселения и с возможностями организаций, вырабатывающих и отпускающих тепловую энергию. При отсутствии свободных мощностей или технической возможности для присоединения дополнительной нагрузки, рекомендуется использование индивидуальных систем отопления для новых потребителей.

Электроснабжение. В настоящее время стоимость услуг по передаче электрической энергии регулируется приказом департамента по тарифам Новосибирской области от 24.12.2010 г. № 98Е «Об установлении единых тарифов по передаче электрической энергии по сетям Новосибирской области».

Таблица 52

Потребление  электроэнергии в населенных пунктах Цветниковского сельсовета за 2011 год, тыс. кВт/час в год

| Муниципальное образование | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| Цветниковский | 1629,7 | 1770,1 |

В Цветниковском сельсовете общее годовое потребление электроэнергии составляет 1770,1 тыс. кВт/год.

Таблица 53

Трансформаторные подстанции Цветниковского сельсовета

| Населенный пункт | Количество подстанций | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| С. Цветники | 2 | 220 кВА – 2 шт. |

При планировании снабжения поселения электрической энергией необходимо учитывать ряд обстоятельств, в частности:

- складывающиеся условия энергоснабжения поселения в целом;

- очевидную тенденцию роста благосостояния и связанного с ним расширения использования различных электробытовых приборов, компьютеров, а также электроплит;

- необходимость дополнительной мощности для реализации новых проектов, позволяющих развивать экономику поселения.

Строительные нормы и правила (СНиП 2.07.01-89*) предусматривают укрупненные показатели электропотребления на одного человека в год для сельских поселений с разной степенью благоустройства. Соответствующие данные приведены в таблице 54.

Таблица 54

Нормативы электропотребления в зависимости от благоустройства поселений

| Степень благоустройства поселений (поселки и сельские поселения без кондиционеров): | Электропотребление, кВт. ч /год на чел. | Использование максимума электрической нагрузки, ч/год |
| --- | --- | --- |
| Не оборудованные стационарными электроплитами | 950 | 4100 |
| Оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата) | 1350 | 4400 |

Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

С учетом условий, изложенных в СаНПиН, опираясь на данные энергоснабжения Здвинского района в 2010-2011 годах, пересчитаем уровень удельного электропотребления для получения корректных данных для сравнения с принятыми нормами. При этом основой для расчета укрупненного показателя электропотребления на одного человека в год для сельских поселений является сумма отпуска электрической энергии для населения.

Подавляющее большинство домохозяйств района пользуется в быту газовыми плитами, поэтому для сравнения подходит норма энергопотребления, предусмотренная для сельских поселений, не оборудованных стационарными электроплитами. Эта норма равна 950 кВт · ч/год на человека. Фактическое удельное электропотребление в поселении не достигает рекомендуемой нормы.

При планировании снабжения поселения электрической энергией необходимо учитывать ряд обстоятельств, в частности:

- складывающиеся условия энергоснабжения поселения в целом;

- очевидную тенденцию роста благосостояния и связанного с ним расширения использования различных электробытовых приборов, компьютеров, а также электроплит;

- необходимость дополнительной мощности для реализации новых проектов, позволяющих развивать экономику поселения.

Таблица 55

Потребность в электроэнергии на хозяйственно-бытовые нужды населения

| Сельсовет | Население, человек |  | Потребление электроэнергии, тыс. кВт/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Первая очередь 2025 г. | Расчетный срок 2032 г. | Первая очередь 2025 г. | Расчетный срок 2032 г. |
| с. Цветники | 708 | 682 | 672,6 | 647,9 |
| д. Михайловка | 274 | 263 | 260,3 | 249,85 |
| д. Чича | 134 | 129 | 127,3 | 122,55 |
| Цветниковский сельсовет | 1116 | 1074 | 1060,2 | 1020,3 |

Решение вопросов, связанных с обеспечением электроэнергией проектов, реализуемых на территории Цветниковского сельсовета, в каждом конкретном случае будет согласовываться с планами развития и с возможностями электрических сетей Здвинского района.

Газоснабжение. В настоящее время в сельсовете население использует сжиженный газ. Доставка сжиженного газа потребителям осуществляется в баллонах и используется для приготовления пищи и горячей воды. Газораспределительные сети в поселении отсутствуют. На расчетный срок 2025-2032 годы планируется строительство газопровода высокого давления до с. Здвинск и последующая газификация населенных пунктов с. Цветники и д. Михайловка,

Необходимо производить расчет экономической целесообразности проекта газификации в каждом конкретном случае. Требуется провести всесторонний экономический анализ того, как это отразится на тарифах. Нельзя сбрасывать со счетов технологическую сторону: насколько газ будет выгоднее в производстве, каковы его потребительские кондиции, в каких технологических процессах он может использоваться с наибольшей эффективностью. Вместе с тем, следует учитывать, что газификация района несет большую социальную нагрузку.

При переводе муниципальных котельных на использование природного газа в среднем экономия составляет более 300 тыс. руб. в год, наибольший эффект достигается от перевода котельных с жидкого вида топлива. Такая экономия получается при учете цены топлива и ее доставки. Однако необходимо учитывать что, во-первых, переоборудование котлов придется проводить за свой счет, а это обойдется довольно дорого, это особенно ощутимо при скудных местных бюджетах. Во-вторых, для окупаемости этого проекта необходимо будет повышать тарифы на тепло.

При переводе индивидуального жилья, для отопления которого используется уголь, а для пищеприготовления сжиженный газ, экономия средств для каждого домовладельца составляет 2 - 4 тыс. руб. в год. Повышается уровень благоустройства домостроения. Снижается социальная напряженность в населенных пунктах области.

Реализация мероприятий газификации дает реформе жилищно-коммунального хозяйства дополнительный финансовый источник, позволяющий области провести реформу без существенного снижения уровня жизни населения.

Связь. В сельсовете установлена 1 автоматическая телефонная станция. Общая монтированная емкость станций составляет 240 номеров, из них задействовано 195.

Таблица 56

Обеспеченность телефонной связью в 2012 году

| Сельсоветы | Смонтированная номерная телефонная емкость (шт.) | Количество установленных телефонов у населения (шт.) | Количество таксофонов (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Цветниковский | 240 | 195 | 2 |

Сотовой связью Би Лайн, МТС, Мегафон, Теле 2 охвачена половина населенных пунктов района. Есть зоны слабого покрытия операторами связи, а также полного отсутствия сотовой связи.

Объекты специального назначения

Кладбища

Санитарно-защитная зона для кладбищ устанавливается на расстоянии 50 метров.

Существующие кладбища на территории Цветниковского сельсовета располагаются вблизи населенных пунктов на землях разной категории (См. Таблицу 57).

Таблица 57

Существующие кладбища на территории Цветниковского сельсовета

| № п/п | Местонахождение объекта | Площадь, Га | Категория земель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 690 м. на восток от с. Цветники | 0,7 Га | Земли сельхоз назначения |
|  | 390 м. на северо-запад от д. Михайловка | 1,4 Га | Земли сельхоз назначения |
|  | На территории д. Михайловка | 0,6 Га | Земли населенных пунктов |
|  | 420 м. на юго-восток от д. Чича | 0,5 Га | Земли сельхоз назначения |

На территории Цветниковского сельсовета располагается 4 кладбища.

Полигоны ТБО

В настоящее время на территории Цветниковского сельсовета функционирует 2 полигона (муниципальных) для складирования твердых бытовых отходов. Состояние большинства из них неудовлетворительное. Чаще всего они располагаются стихийно, без проектирования и выделения специальной территории для компостирования ТБО.  Объекты размещения отходов на территории Цветниковского сельсовета (по состоянию на 2012 год) представлены в таблице 58.

Таблица 58

Свалки и полигоны ТБО на территории Цветниковского сельсовета

| № п/п | Местонахождение объекта | Площадь, Га | Категория земель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 690 м. на северо-северо-восток от с. Цветники | 3,6 Га | Земли сельхоз назначения |
|  | 50 м. на восток от д. Михайловка | 1,2 Га | Земли сельхоз назначения |

Все полигоны не санкционированы и находятся на землях сельскохозяйственного назначения. Для этих объектов и во всех других случаях функционирования участков для компостирования ТБО необходимо их расширение и реконструкция, а также приведение документации об их существовании  в соответствие с действующими градостроительными и санитарно-экологическими нормами.

Для разработки системы управления отходами, прежде всего, нужны надежные исходные данные - какой мусор и в каком количестве производится и требует утилизации. Но пока такой информации нет. Поэтому сначала надо провести мониторинг ситуации. Как правило, в селах просто есть место, куда все выбрасывают мусор, при этом местные власти за свалкой практически не следят. Мусор зачастую сваливают в водоохранной зоне или в прибрежной полосе. Никакого контроля не проводится, хотя это прямая обязанность местных властей.

Штрафы за нарушения санитарного и экологического законодательства также в полном объеме поступают в местные бюджеты. Следует использовать эти деньги целевым назначением на решение экологических проблем. Сейчас эти средства просто растворяются в казне - они не выделены, обезличены.

Скотомогильники

Согласно Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утвержденным Министерством сельского хозяйства РФ 04.12.1995 г. за № 13-7-2/469,  все вновь открываемые, действующие и закрытые скотомогильники и отдельно стоящие биотермические ямы берутся главным государственным ветеринарным инспектором района (города) на учет. Им присваивается индивидуальный номер и оформляется ветеринарно-санитарная карточка.

Специалисты государственной ветеринарной службы регулярно, не менее двух раз в год (весной и осенью), должны проверять ветеринарно-санитарное состояние скотомогильников (биотермических ям). При выявлении нарушений дают предписание об их устранении или запрещают эксплуатацию объекта.

Санитарно-защитная зона для скотомогильников устанавливается на расстоянии 1 км.

На территории Цветниковского сельсовета в настоящее время расположены следующие скотомогильники, представленные в Таблице 59.

Таблица 59

Скотомогильники на территории Цветниковского сельсовета а

| № п/п | Местонахождение объекта | Площадь, Га | Категория земель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1060 м. на северо-запад от с. Цветники | 0,8 Га | Земли сельхоз назначения |

Экологическое состояние

Основными источниками загрязнения атмосферы являются автомобильный транспорт и отопительные котельные.

Отсутствуют отстойники в системах водопровода поселения, что отражается в конечном результате на качестве питьевой воды, которая  не соответствует санитарным нормам по железу, цветности, мутности питьевая вода в поселении и пагубно влияет на состояние здоровья людей.

Недостаточно решена ситуация образования и хранения отходов, как производственных, так и бытовых. Существует проблема возникновения стихийных несанкционированных свалок вокруг населенных пунктов.

В целом, уровень экологической безопасности поселения характеризуется, как высокий (незначительное загрязнение территории).

На территории Цветниковского сельсовета функционируют предприятия  сельскохозяйственного, жилищно-коммунального хозяйства.

Основной причиной загрязнения атмосферного воздуха являются котельные, отапливающие производственные и жилые помещения и работающие на твердом топливе, а также автомобильный транспорт, который является источником комплексного вредного воздействия на окружающую среду. В целях улучшения экологической обстановки необходимо проведение следующих мероприятий:

– защита и воспроизводство лесов, увеличение использования расчетной лесосеки, удовлетворение потребностей местного населения в лесоматериалах;

– устранение несанкционированных свалок;

– сокращение вредных выбросов в атмосферу.

Воздушный бассейн

Уровень загрязнения Цветниковского сельсовета характеризуется как низкий, превышения допустимых норм в течение года наблюдаются достаточно редко.

Объем выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от стационарных источников составляет около 2 тыс. куб. метров в год.

На территории Цветниковского сельсовета нет крупных предприятий, загрязняющих атмосферу и образующих токсичные отходы, сельсовет находится вдалеке от крупных городов и железной дороги, поэтому считается экологически чистым.

В результате комплексного анализа природных условий и ресурсов, а также хозяйственного использования территории для снижения антропогенного пресса на природную среду поселения видится необходимым принятие следующих мер.

По охране воздушного бассейна:

- ограничение газодымовых выбросов в атмосферу работающих на угле котельных предприятий, коммунального хозяйства, населенных пунктов – за счет реконструкции имеющихся или использования более совершенных фильтровых устройств;

- перевод угольных котельных на газовое топливо;

- активное переоборудование автотранспортных средств с бензинового топлива на газовое;

- организация вдоль магистральных путей и населенных пунктов зеленых санитарно-защитных зон, сдерживающих развеивание дымо-газовых выбросов, пыли и других аэрозольных загрязняющих веществ в приземные слои воздуха;

- увеличение параметров лесистости территории сельсовета.

Водные ресурсы

Наиболее социально значимой проблемой в сельсовете остается обеспечение населения питьевой водой (в частности, неудовлетворительное качество исходной воды, носящее природный характер, высокий процент износа водопроводных сетей).

В Цветниковского сельсовете имеются открытые водоемы, используемые населением для рекреации. Сбрасываемых стоков в водоемы нет.

Основными проблемами водного хозяйства являются:

	загрязненность водных объектов, особенно малых рек, обусловленная сбросом в них загрязненных сточных вод и высокой антропогенной нагрузкой на водосборные площади, в первую очередь, в водоохранных зонах;

	низкий, не соответствующий современным экологическим требованиям технологический уровень производства;

	несовершенство экономического механизма реализации мероприятий по восстановлению и охране водных объектов, недостаточный объем инвестиций в водное хозяйство;

	отсутствие предусмотренных Водным кодексом РФ обосновывающих материалов (водохозяйственных балансов, СКИОВР и др.);

	низкий уровень информационного, научно-технического и проектного обеспечения, не отвечающий современным требованиям управления водным фондом.

При этом необходимо создание биологического буфера для предохранения естественных водоемов и рек от загрязнения, разрушения берегов и других неблагоприятных факторов с учетом водоохранного законодательства и с соблюдением режима водоохранных зон.

Экологические проблемы водных ресурсов связаны с затоплением и эрозией.

Основные мероприятия по охране вод:

- строительство и реконструкция сооружений для регулирования стока и комплексного использования водных ресурсов;

- осуществление противооползневых, берегозащитных мероприятий, проведение профилактических противопаводковых мероприятий;

- запрещение или ограничение сброса в водные объекты промышленных и бытовых твердых и жидких отходов и различных загрязняющих веществ;

- обвалование скотных дворов, ферм, расположенных вблизи водоохранных зон;

- организация рекреационных зон в пределах зон водных объектов в соответствии с природоохранными нормативами;

- контроль над состоянием водных объектов и своевременное проведение водоохранных мероприятий;

- установление водоохранных зон на реках, озерах и других водных объектах в соответствии с нормативными положениями, обеспечение объектов предупредительными аншлагами;

- запрещение или ограничение в водоохранных зонах всякой хозяйственной деятельности (а также мойки автомашин, порубки древесно-кустарниковой растительности, воздействие неорганизованных рекреантов и т.п.).

- совершенствование нормативно-правовой базы и информационных систем, организационно-экономических механизмов управления водным фондом, разработка схем комплексного использования и охраны водных ресурсов речных бассейнов и целевых водохозяйственных программ.

Первоочередными мерами, которые при относительно минимальных затратах могут обеспечить прекращение роста негативных тенденций в области использования, восстановления и охраны водных ресурсов и стабилизацию устойчивого состояния водных объектов, являются работы, связанные с предотвращением вредного воздействия вод: берегоукрепление, строительство противоэрозионных и противооползневых сооружений, дамб для защиты от наводнений.

Мероприятия по охране почвенно-растительного покрова:

– выполнение комплекса мероприятий планировочного, защитного, агро- и лесокультурного характера;

- введение разнообразных ограничений на формы и интенсивность эксплуатации земель, исключающие негативное воздействие;

- предпочтение использования нарушенных территорий под кормовые угодья и частично под пашню в кормовом севообороте для скороспелых культур;

- в мелиорации солонцов применение гипсования с одновременным внесением перегноя;

Мероприятия по поддержанию плодородия земель:

– для черноземов выщелоченных среднегумусных среднемощных, расположенных на слабонаклоненных террасах, на придолинных и прибалочных слаборасчлененных склонах с углами наклона 0,5-3,0º со слабым и средним плоскостным смывом: создание прибалочных лесных полос, обваловывание и лункование, бороздование зяби, введение многолетних трав в севообороты;

– для черноземов выщелоченных и оподзоленных среднегумусных среднемощных, расположенных на придолинных склонах, расчлененных балками и ложбинами с углами наклонов 6,0-9,0º с сильным и очень сильным плоскостным смывом: создание приовражных и прибалочных лесных полос, поперечная обработка склонов, обваловывание и бороздование зяби, введение многолетних трав в севообороты, ограничение посевов пропашных культур, исключение распашки краевых частей склонов (> 9º).

3.5 Документы комплексного социально-экономического развития муниципального образования

На территории поселения действуют следующие программы социально-экономического развития:

- Комплексная программа социально-экономического развития Здвинского района на 2011-2025 годы.

Комплексная программа социально-экономического развития Здвинского района Новосибирской  области  представляет собой прогнозно-проектный документ, обосновывающий перспективное развитие муниципального образования, содержащий совокупность важнейших мероприятий и  проектов, направленных на достижение стратегических целей социально- экономического развития поселения.

Программа дает возможность руководителям муниципальных органов  власти и гражданам видеть перспективу своего развития, осознанно делать стратегический выбор, а не следовать уже сложившимся на территории   тенденциям развития экономики и социума.

- Комплексная программа социально-экономического развития Цветниковского сельсовета на 2011-2025 годы.

Комплексная программа социально-экономического развития  Цветниковского сельсовета Здвинского района Новосибирской области содержит аргументированное обоснование его  стратегического выбора, реализация которого и должна обеспечить в  конечном итоге достижение главных целей социально-экономического  развития территории.

Предлагаемая программа разработана на основе проведенного анализа социально-экономической ситуации Цветниковского сельсовета Здвинского района  за последние четыре года,  выявленных тенденций и прогнозов развития, а также анализа результатов опроса  жителей  сёл  поселения.

3.6 Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Природные чрезвычайные ситуации

Опасные природные процессы, имеющие место на территории Цветниковского сельсовета, связаны с климатическими, гидрологическими и инженерно-геологическими условиями. Неблагоприятные климатические явления (туман, метели, крупный град, снежные заносы, сильный мороз, ураганный ветер и другие) возможны на всей территории поселения. Они приводят к нарушению жизнеобеспечения населения, авариям на коммунальных и энергетических сетях, нарушению работы транспорта.

Опасные климатические явления. Для климата сельсовета, носящего черты резко континентального, характерны низкие зимние и высокие летние температуры. Однако на фоне средних температур самого холодного и самого жаркого месяцев выделяются пики с чрезвычайно неблагоприятными температурами. Так, при средней январской температуре –20С отмечено абсолютно низкое значение –47, а при средней июльской +19С – +40, хотя дни с температурой +35С не являются редкостью. Ночью летом часто выпадает роса, а иногда в начале и в конце лета – иней. Число туманных дней в летний период года колеблется в пределах от 20 до 30. В период с мая по июнь в сельсовете возможны засухи (вероятность 10-20%). Вероятность возникновения пыльных бурь и суховеев - 40%.

В зимний период на участках с развитой дорожной инфраструктурой отмечаются гололедные явления, но они достаточно редки – не более 4 дней в году. Значительные неудобства в зимний период причиняют метели. Число дней с этим явлением составляет 30-40 в год. Наиболее сильные ветры наблюдаются осенью и зимой. Это явление длится от 1 до 15 дней в год. Максимальные значения скорости ветра достигает 32 м/сек.

Ураганные ветры. Ураганные ветры силой более 30 м/сек. периодически случаются на территории поселения.

Ураганные ветры скоростью до 35 м/сек. могут вывести из строя воздушные линии электропередач. Из-за сильных порывов ветра и коротких замыканий в линиях электропередач могут произойти повреждения рубильников, предохранителей и силовых трансформаторов, нарушение электроснабжения на территории сельсовета, нарушение телефонной сети, завал автодорог, срыв мягкой кровли в жилых домах, в школах, общественных и производственных зданиях.

Достоверный прогноз сильных ветров и интенсивных дождей в сельсовете возможен на малых временных интервалах (до нескольких часов). Количество чрезвычайных ситуаций вызванных опасными метеорологическими проявлениями плохо прогнозируется, однако их отрицательные последствия будут увеличиваться на фоне значительного износа объектов коммунального хозяйства и социальной сферы.

Затопление. Риск подтопления (затопления) отсутствует в связи с расположением населенного пункта на возвышенном участке местности и отсутствием затороопасных участков.

Заболачивание для территории поселения не характерно, развитию данного процесса препятствуют  в первую очередь климатические условия, рельеф местности, а также высокая степень дренированности территории.

Тектоническая активность. Согласно карт сейсмического районирования ОСР-97 (А, В, С) поселение относится к 6-7 бальной сейсмической зоне. В зоне возможного землетрясения интенсивностью до 7 баллов сильные разрушения получает деревянные постройки (более 80%). Средние разрушения получат кирпичные, каменные, блочные и крупнопанельные постройки, подвалы, смотровые колодцы КЭС. Слабые разрушения (до 20%) получат многоэтажные бетонные и железобетонные постройки, ТЭЦ, дороги с асфальтовым покрытием. Ожидается выход из строя до 60% коммунально-энергетических сетей.

За последние 10 лет тектонической активности на территории поселения зафиксировано не было, но приемлемо допустимый риск возникновения сейсмических событий на территории сельсовета существует.

Природные пожары.

Силы и средства пожарной охраны, привлекаемые для тушения пожаров на территории Цветниковского сельсовета, представлены в Таблице 60

Таблица 60

Силы и средства пожарной охраны МЧС России Здвинского района Новосибирской области

| Силы и средства пожарной охраны МЧС России Здвинского района Новосибирской области |  |  | Силы и средства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование пожарного депо | ППД пожарных подразделений (ПЧ, ПП) | Телефон ЦППС (ПСЧ) | Всего |  | На дежурстве |  |
|  |  |  | л/с | техн. | л/с | техн. |
| ОФПС-4 |  |  |  |  |  |  |
| ПЧ-55 | с. Здвинск ул.М.Горького, 102 | 8 (383) 63-219-98 | 32 | 2 | 5 | 1 |
| ДПК-3 Цветниковского сельсовета | 632959, Новосибирская обл., Здвинский р-н, с.Цветники, ул.Центральная, 34 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |

На территории Цветниковского сельсовета, в зоне ответственности Здвинского лесничества площадь лесных массивов составляет 15172 га. В зону действия опасных факторов природных пожаров населенные пункты не попадают.

Таблица 61

Риски возникновения природных пожаров на территории Цветниковского поселения

|  |  |  |  | Оценка риска возникновения ЧС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |  |
| 0 пожаров, 0 погибших | 0 пожаров, 0 погибших | 0 пожаров, 0 погибших | 0 пожаров, 0 погибших | Переход природного пожара на территорию поселения возможен |

Сельсовет не является пожароопасным. Лесистость сельсовета небольшая и распределение лесов по территории неравномерное. Охрана леса проводится силами наземной лесной охраны, в зону ответственности авиалесоохраны территория поселения не входит.

В период с мая  по сентябрь возможно возникновение природных пожаров очагового характера. Основные причины возникновения пожаров является неосторожное обращение с огнем. Переход природных пожаров в жилую зону возможен

Зона возможного риска  воздействия природного пожара, в зоне риска находятся:

- домов-5;

- населения –15 чел.

- соц. значимых объектов – нет

Чрезвычайные ситуации техногенного характера

Территория поселения является староосвоенной, это указывает на практическое отсутствие нетронутых ландшафтов и преобладание сельскохозяйственных модификаций природных систем. Природные и хозяйственные особенности сельсовета позволили выделить следующие классы антропогенных воздействий:

- Сельскохозяйственный (полевой, пастбищный луговой, садовый, животноводческий). Возникает при распашке территории, выпасе скота, сенокошении, выращивании культурной флоры, строительстве и функционировании животноводческих комплексов. Сопровождается уменьшением видового разнообразия, синантропизацией растительности, изменением микрогидроклиматических условий, изменением геохимического фона, загрязнением поверхностных вод, образованием микрорельефа, эрозией и дефляцией разрушенных почв и др. Характерен для большей части сельсовета. Чрезвычайные ситуации техногенного характера могут возникать при строительстве, эксплуатации и консервации животноводческих объектов. Как правило, такие объекты располагаются преимущественно в непосредственной близости от водных объектов. Угрозы возникают вследствие попадания в водную среду жидких отходов, а также загрязнения прибрежных территорий неорганизованными и организованными свалками, навозохранилищами, скотомогильниками.

- Селитебный. Характерная для данного класса воздействия полная замена растительного покрова, окультуривание почв, создание микроклимата, загрязнение всех компонентов природной среды имеет больший или меньший масштаб в зависимости от плотности населения, традиций, природных и социально-экономических условий. Свойственен для сельских поселений без перерабатывающих предприятий.

- Лесохозяйственный. Возникает при основных рубках, рубках ухода, проведении лесомелиоративных мероприятий и прочих видах лесопользования, а также в случае косвенного использования (пожары, гибель леса при подтоплении т.д.). Последствиями являются упрощение ярусности, замена коренных сообществ производными, изменение водного баланса и снижение биологического разнообразия. Характерен для лесных территорий, колочных лесов.

- Водный. Возникает при сооружении гидротехнических сооружений, при водопользовании в промышленных, хозяйственно-бытовых и других целях. Выражается в загрязнении поверхностных и подземных вод, изменении режима рек, возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с русловыми процессами. Характерен для всех водоемов и водотоков поселения.

- Транспортный (инженерно-инфраструктурный). Возникает при строительстве и эксплуатации автодорог различной категории, линий электропередач, водо- и газопроводов. Зависит от интенсивности движения автотранспорта, масштаба грузопотоков, энергопотребления, видов транспортируемых грузов. Создание линейных объектов сопровождается отсыпкой насыпей, разработкой карьеров, сведением естественной растительности. Характерен для линейных инфраструктурных элементов поселения.

- Рекреационный. Возникает при строительстве и эксплуатации стационарных круглогодичных и сезонных рекреационных объектов, прокладке туристических маршрутов, организации мест массового отдыха, развитии садово-огородных хозяйств и дачных участков. Характеризуется трансформацией природных комплексов. Характерен для приречных территорий, окрестностей населенных пунктов.

Кроме наводнений природного характера, выделяют так называемые техногенные наводнения. Среди важнейших причин техногенных наводнений, оползней и других негативных русловых процессов являются следующие:

- инженерные мероприятия (дноуглубление, карьерные разработки, спрямление русла и т.д.);

- обводнение и увлажнение склонов в результате аварийных утечек воды из коммуникаций;

- размещение в прибровочной полосе и верхней части склона насыпных грунтов, промышленных и хозяйственно-бытовых отходов.

Подтопление грунтовыми водами – актуальная проблема вредного воздействия вод. Основными причинами развития процесса подтопления являются:

- планирование застройки без учета гидрогеологической и гидродинамической обстановки;

- отсутствие организованного отвода поверхностного стока;

- утечка воды из водонесущих коммуникаций;

- рост водопотребления в населенных пунктах с централизованным водоснабжением при отсутствии организованного водоотведения;

- значительное сокращение использования грунтовых вод для водоснабжения;

- ухудшение подземного оттока грунтовых вод из-за барражного эффекта фундаментов зданий и автодорог.

Источники химической опасности:

Риски возникновения аварий на ХОО отсутствуют, в связи с отсутствием в поселении

ХОО.

Техногенные пожары.

При возникновении пожара в котельной возможно перекидывание пожара в жилой сектор и возгорание от 3 до 8 домов в жилом секторе.

Таблица 62

Риски возникновения техногенных пожаров на территории Цветниковского сельсовета

|  |  |  |  | Оценка риска возникновения ЧС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |  |
| Пожаров не зафиксировано | 3 пожара, погибших 0 человек | 2 пожара, погибших 10 человек | Пожаров не зафиксировано | На территории поселения сохраняется вероятность возникновения техногенных пожаров в жилой зоне. |

Прогноз возможного развития техногенных пожаров

На территории Цветниковского сельсовета существует вероятность возникновения техногенных пожаров в жилом секторе, возможно распространение пожара по надворным постройкам на соседние дома, в пределах противопожарных разрывов жилой застройки.

Аварии на автотранспорте.

В связи с ежегодным увеличением количества автотранспорта и водителей со стажем работы менее одного года значительно увеличивается вероятность дорожно-транспортных происшествий. В случае возникновения аварий на автотранспорте проведение спасательных работ будет затруднено из-за недостаточного количества профессиональных спасателей, обеспеченных современными специальными приспособлениями и инструментами, а также неумения населения оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.

Таблица 63

Риски возникновения ЧС на автотранспорте

| Статистика |  |  |  | Оценка риска возникновения ЧС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Исходя из статистических данных следует, что вероятность возникновения ДТП на дорогах сельского поселения не высока |
| На территории сельского поселения зафиксировано 7 ДТП, 5 пострадавших из них - 2 погибших, 3 -спасено. | На территории сельского поселения зафиксировано 7 ДТП, 5 пострадавших из них - 2 погибших, 3 -спасено. | На территории сельского поселения зафиксировано 8 ДТП, 5 пострадавших из них - 2 погибших, 3 -спасено. | На территории сельского поселения зафиксировано 6 ДТП, 3 пострадавших из них - 1 погибших, 4 -спасено. |  |

Серьезную опасность представляют аварии с автомобилями, перевозящими аварийно химически опасные вещества (АХОВ), легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин и другие) и сжиженный газ потребителям. Аварии с данными автомобилями могут привести к разливу АХОВ, образованию зон химического заражения и поражению людей попавших в такую зону. Авария автомобиля перевозящего горючее может привести к взрыву перевозимого вещества, образованию очага пожара, травмированию, ожогам и гибели людей, попавшим в зону поражения.

Основные поражающие факторы при аварии на транспорте - токсическое поражение АХОВ (аммиак, хлор); тепловое излучение при воспламенении разлитого топлива; воздушная ударная волна при взрыве топливно-воздушной смеси, образовавшейся при разливе топлива.

Степень опасности для населения в результате аварии связанной с выбросом АХОВ зависит от объема опасного вещества, скорости и направления ветра, численности людей, оказавшихся на площади очага, степени их защищенности и своевременного использования средств индивидуальной защиты.

Таблица 64

Характеристика зон заражения  при выбросе АХОВ на автодороге

| Опасное вещество | Класс опасности | Количество опасного вещества, т | Глубина зоны заражения, км | Площадь зоны заражения, кв.км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Аммиак | 4 | 3,81 | 1,63 | 0,23 |
| Хлор | 2 | 1 | 4,79 | 2,02 |

Возникновение аварии связанной с воспламенением проливов бензина на автомобильном транспорте возможно при нарушении автоцистерны в результате ДТП. Над поверхностью разлития образуется облако паров бензина. Воспламенение паров и дальнейшее горение топлива возможно при наличии источника возгорания. Такими источниками могут быть: замыкание электропроводки автомобиля, разряд статического электричества, образование искры от удара металлических предметов. В зависимости от объема разлившегося бензина и соответствующей площади пролива поражение людей тепловым потоком различной степени тяжести  будут наблюдаться на расстоянии до 60 метров (V=8.5 куб.м, S=170кв.м).

При аварии автоцистерны с бензином того же объема возможен вариант развития ситуации по сценарию связанному с взрывом топливно-воздушной смеси. В этом случае образование избыточного давления повлечет повреждения зданий различной степени на расстоянии более 75 метров.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения возможны  по причине:

- износа основного и вспомогательного оборудования теплоисточников более чем  на 60 %;

- ветхости тепловых и водопроводных сетей  (износ от 60 до 90 %);

- халатности персонала обслуживающего соответствующие объекты и сети;

- недофинансирования ремонтных работ.

Выход из строя коммунальных систем может привести к следующим последствиям:

- прекращению подачи тепла потребителям и размораживание тепловых сетей;

- прекращению подачи холодной воды;

- порывам тепловых сетей;

- выходу из строя основного оборудования теплоисточников;

- отключению от тепло- и водоснабжения жилых домов.

Таблица 65

Котельные Цветниковского сельсовета

| Муниципальное образование | Число источников теплоснабжения, ед. |
| --- | --- |
| Цветниковский сельсовет | 2 |

Сохраняется вероятность возникновения аварийных ситуаций на объектах ЖКХ в связи с износом основных производственных фондов.

Таблица 66

Риски возникновения ЧС на объектах ЖКХ

| Статистика |  |  |  | Оценка риска возникновения ЧС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Сохраняется вероятность возникновения аварийных ситуаций на объектах ЖКХ в связи с износом основных производственных фондов. |
| Аварий не зафиксировано | Аварий не зафиксировано | Аварий не зафиксировано | Аварий не зафиксировано |  |

К особо опасным угрозам террористического характера относятся:

- взрывы в местах массового скопления людей и применение в этих местах химических, бактериологических или радиационно-опасных веществ;

- захват транспортных средств для перевозки людей, похищение людей, захват заложников;

- нападение на объекты, потенциально опасные для жизни населения в случае их разрушения или нарушения технологического режима;

- отравление систем водоснабжения, продуктов питания, искусственное распространение возбудителей инфекционных болезней;

- проникновение в информационные сети и телекоммуникационные системы с целью дезорганизации их работы вплоть до вывода из строя.

В Цветниковском сельсовете имеется большое количество объектов, в которых могут произойти террористические акты, одной из первопричин террористических актов является недостаточная охрана мест массового скопления людей.

Перечень мест массового скопления людей по типу опасности «Террористическая акция и захват заложников» с указанием места расположения, и периодов максимального количества скопления людей представлен в таблице 67

Таблица 67

Объекты по типу опасности «Террористическая акция и захват заложников»

| № п/п | Объект | Место расположения (Адрес) | Максимальное количество населения (персонал+посетители) |
| --- | --- | --- | --- |
| ШКОЛЫ |  |  |  |
|  | МКОУ Цветниковская СОШ | с. Цветники, ул. Центральная, 37 | 25+ |
|  | МКОУ Михайловская ООШ | д. Михайловка, ул. Северная, 15 | 18+ |
| ДЕТСКИЕ САДЫ |  |  |  |
|  | МКДОУ Цветниковский детский сад «Берёзка» | с. Цветники, ул. Коммунальная, 5 | 11+ |
| УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ |  |  |  |
|  | ФАП с. Цветники | с. Цветники | 1+10 |
|  | ФАП д.Михайловка | д.Михайловка | 2+10 |
|  | ФАП д. Чича | д. Чича | 1+10 |
| УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ и другие |  |  |  |
|  | МКУК Цветниковский СДК | с. Цветники, ул. Центральная, 32 | 12+328 |
|  | Михайловский клуб | д.Михайловка | 2+80 |
|  | Чичинский клуб | д. Чича | 1+48 |

Ключевое значение в случае чрезвычайных ситуаций техногенного характера, террористических акций и других ЧС приобретают телекоммуникационная обеспеченность и транспорт, а также безотказность их функционирования при любых условиях. Населенных пунктов, не обеспеченных телефонной связью, в Цветниковском сельсовете нет. Степень транспортной освоенности территории поселения довольно высока.  Нет населенных пунктов, не обеспеченных подъездными дорогами с твердым покрытием.

Основные мероприятия по защите территории от аварий техногенного характера

Необходима реабилитация территорий, существенно нарушенных сложившейся системой хозяйствования. Стратегические направления такой реабилитации включают сокращение выбросов в атмосферу и в водные объекты загрязняющих веществ, совершенствования технологий и реконструкции хозяйственных объектов, уменьшение площадей под агрессивными видами использования. Требуется консервация сохранившихся естественных ландшафтов, облесение водоемов, прежде всего, малых рек, деградированных сельскохозяйственных угодий. Сокращение последних может быть компенсировано интенсивными мерами по улучшению угодий, находящихся в удовлетворительном состоянии, и повышению урожайности сельскохозяйственных культур.

Пожароопасные объекты. Основной, первоочередной задачей защиты населения и рабочего персонала предприятий от последствий возможных ЧС на пожароопасных объектах является организация системы пожаротушения, а также оповещения соответствующих служб и сигнализации.

Рекомендуется, помимо обязательного страхования организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц и окружающей природной среде, в результате аварии на опасном объекте, провести страхование имущества и рабочего персонала объекта, на случай возникновения аварии.

Настоящим разделом определены следующие инженерные и организационные мероприятия, реализация которых приведет к снижению риска возникновения и минимизации ущерба от чрезвычайных ситуаций на пожароопасных объектах.

Общие положения по защите территории поселения от чрезвычайных ситуаций:

1. Необходимо провести членение селитебных территорий  на участки и создание между ними противопожарных разрывов;

2. Территория в пределах противопожарных разрывов должна своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.

3. Противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями, штабелями леса, пиломатериалов, других материалов и оборудования не разрешается использовать под складирование материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений.

4. Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда.

5. О закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин, необходимо немедленно сообщать в подразделения пожарной охраны.

6. На период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам.

7. Временные строения должны располагаться от других зданий и сооружений на расстоянии не менее 15м (кроме случаев, когда по другим нормам требуется больший противопожарный разрыв).

8. Разведение костров, сжигание отходов и тары не разрешается в пределах установленных нормами проектирования противопожарных разрывов, но не ближе 50 м до зданий и сооружений. Сжигание отходов и тары в специально отведенных для этих целей местах должно производиться под контролем обслуживающего персонала.

9. Территория населенных пунктов и предприятий (организаций) должна иметь наружное освещение в темное время суток для быстрого нахождения пожарных гидрантов, наружных пожарных лестниц и мест размещения пожарного инвентаря, а также подъездов к пирсам пожарных водоемов, к входам в здания и сооружения.

10. Сельские населенные пункты, садоводческие товарищества для целей пожаротушения должны иметь переносную пожарную мотопомпу.

11. Дома отдыха и другие оздоровительные учреждения, расположенные в сельской местности, должны быть обеспечены пожарной техникой и пожарно-техническим вооружением в соответствии с решениями, утверждаемыми органами местного самоуправления по согласованию с пожарной охраной.

12. На территории населенных пунктов и предприятий не разрешается устраивать свалки горючих отходов.

Аварии  на  электроэнергетических  системах.

Все аварии на предприятиях энергосистемы опасности для окружающей территории не представляют.  Возможны ограничения в подаче электроэнергии и тепла в соответствии с разработанными графиками.

При  снегопадах, сильных ветрах, обледенения и несанкционированных действий организаций и физических лиц могут произойти тяжелые аварии из-за выхода из строя трансформаторных подстанций.

Для бесперебойной работы особо значимых объектов целесообразно обеспечить их источниками резервного электроснабжения.

Для ликвидации тяжелых аварий и устойчивой работы энергосистемы в послеаварийном режиме (выделение энергосистемы на изолированную работу) при отсутствии достаточного объема электроэнергии и средств противоаварийного управления целесообразно разработать специальный график временного отключения потребителей на случай тяжелых аварий.

Чрезвычайные ситуации на транспорте.

Анализ риска – центральное звено в обеспечении безопасности, базирующееся на всей доступной информации о территории поселения и определяющее меры по контролю за уровнем безопасности. Процедура анализа риска – составная часть экономического анализа безопасности по критериям «стоимость – безопасность – выгода», обоснования страховых ставок и тарифов, выбора приоритетов при планировании ремонтно-восстановительных работ и других видов оценки состояния и уровня безопасности муниципальных образований, на территории которых возможны чрезвычайные ситуации.

Чрезвычайные ситуации невозможно исключить из повседневной действительности. Предотвратить их все практически не реально, ибо явления, которые приводят к опасности потери людей и материальных средств - для природы естественны, а в техносфере на сегодня полностью не устранимы.  Человек пока не в состоянии просчитать все последствия совершаемых действий и делать абсолютно безошибочные шаги. Речь идет не об отсутствии у человека определенных физических возможностей для исключения катастроф из его жизни, а о неосмотрительности и недисциплинированности, так как именно это в большинстве случаев является источником многих происшествий.

Если предотвратить ЧП невозможно, приоритетом должно стать стремление уменьшения ущерба и потерь. Необходимо разрабатывать и осуществлять превентивные меры, способные существенно снизить последствия природных и техногенных катастроф. По расчетам экспертов, расходы на реализацию таких мер, в несколько, а иногда, в десятки раз меньше затрат на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций.

С целью обеспечения устойчивого функционирования экономики сельсовета и  развития муниципальных образований на протяжении всего отчетного периода документы схемы территориального планирования составлялись с учетом реально существующих угроз ЧП. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Цветниковского сельсовета, раскрытые в данном разделе, необходимо учитывать при решении вопросов:

- анализа и оценки размещения нового строительства;

- оптимального размещения предприятий и производительных сил;

- строительства транспортных коммуникаций;

- использования возможностей и ресурсов источников электро- водо- газо- теплоснабжения.

Абсолютной безопасности не бывает. Большинство катастроф являются следствием серьезных потерь из-за нашего незнания. По мере развития науки, будут познаваться все более глубокие корни процессов и явлений, их причинно-следственные связи, законы возникновения и развития катастроф, разрабатываться более эффективные методы предупреждения чрезвычайных ситуаций. Все это позволит усовершенствовать систему защиты населения сельсовета.

Для предотвращения и в случае возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера принимаются все необходимые меры в соответствии с действующим федеральным законодательством, Уставом Новосибирской области, закон о защите населения и территории новосибирской области от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера (Принят постановлением Новосибирского областного Совета депутатов от 30.11.2006 N 63-ОСД).

Атлас районных карт полезных ископаемых Новосибирской области. – Новосибирск: Администрация Новосибирской области. – 1997.